附件：

原招标文件内容：第二章采购内容及要求：第一节采购清单及技术要求：一、项目概述：现需对贵阳农商银行监控中心安防系统建设工程项目进行采购。二、设备安装需求及明细：10.监控中心预留与联网监控中心视频、报警，以及辖属分支机构的视频、报警联网、IP对讲、ATM智能预警等系统的接入端口，能够方便地实现综合报警监控联网；

设备明细如下:

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸超窄边LCD拼接屏 | 1.屏幕尺寸55寸，LED光源； 2.分辨率：≥1920*1080，双边拼缝≤0.88mm； 3.亮度不低于500cd/m2；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4.▲显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 5.▲具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 6.液晶拼接单元具备蓝光保护功能； 7.LCD显示单元可见光透射比≥90%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求； 8.液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，提供现场视频演示（结构+屏体）。 9.液晶显示单元提供CEC出具的认证证书； 10.▲考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） 11.液晶显示单元像素缺陷≤3像素点 12.显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9 13.表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹。 14.液晶拼接产品色度根据CIE1931标准色系统，色坐标误差在±0.001以内。 15.▲液晶拼接单元拼接后整墙亮度色彩一致性矫正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit，0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤500K。 16.55寸液晶55寸超窄边LCD拼接屏整体。（提供封面同时具备CMA、CNAS盖章的第三方检测机构出具的检测报告加盖厂商鲜章） | 台 | 32 | LED屏两侧各16块4行4列 |
| 2 | 模块化支架 | 1.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头； 2.表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 3.厚度：330mm； 4.支持现场扩容； 5.满足拼接屏安装需求。 | 套 | 1 |  |
| 3 | HDMI线缆 | 1.接口类型：HDMI 2.视频版本：HDMI 1.3 3.支持最大分辨率：1080P 60Hz 4.线缆类型（音视频线）：铜缆；15米黑色 | 条 | 44 |  |
| 4 | 小间距LED显示屏 | 1.▲像素间距：1.25mm； 2.箱体类型：压铸铝箱体 4.箱体参数：尺寸约600*330mm；分辨率约480*270dots 5.像素密度：640000 dots/m² 6.光学参数：灰度等级≥16383 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7.电气参数：输入电源AC100~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤500 W/m²；输入功率(典型值)≤150 W/m² 8.环境参数：工作温湿度-10℃~+45℃/10%~80%RH； 9.▲维护方式：全前维护 10.标配单卡单电源 | m2 | 18.43 | 点间距为1.25mm,共需箱体88个(宽11个 高8个)，显示尺寸为6.6*2.7m，分辨率为5280.0*2160.0 |
| 5 | 小间距LED发送盒 | 1. 一路DVI视频输入 2.一路HDMI视频输入 3.四个网口输出 4.USB接口控制，可级联多台进行统一控制 5.最大带载分辨率1920×1200 | 台 | 12 |  |
| 6 | 智能配电柜 | (20KW)带漏电保护功能 | 套 | 1 |  |
| 7 | 视频综合平台 | 1.标准19”的7U机架设计 2.单台支持160路D1或80路HD信号编码（满配），480路1080P解码（满配） 3.单板最大96路1080P/24路4K解码能力，支持H.265解码 满配90路高清HDMI输出，最大90块大屏拼接 4.H.264/H.265解码：满配支持480路1080P@30帧、120路4K（3840*2160@30fps） 5.满配支持最大120路4K输出显示 6.满配支持240路1080P的SVAC实时输出 7.单台支持320路1080P@30帧8M码流同时接入，存储及转发 8.支持H.265/H.264/SVAC/MPEG4/MJPEG视频标准 9.标配双冗余电源 10.▲支持320路(1080P分辨率、30英/S，8Mbps码流)接收和320路(1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)转发 11.▲可以跨多台设备布局同一电视墙共同组成一个大的拼接屏来使用，拼接屏可采用4、9、16、25、36、49、64分割方式显示。 12.▲支持异常码流过滤功能，当接收的视频源数据不完整时图像将暂停。待视频源数据正常后，图像将恢复播放。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 解码卡 | 1.视频输出：15路HDMI数字视频接口输出 2.支持4K输出显示； 3.音频输出：15路HDMI接口，音频内嵌，2个DB15可独立输出音频； 4.视频格式：H.264、H.265、MPEG4、SVAC、MJPEG； 5.非标解码：支持解码非标码流； 6.解码能力：支持20路4096X2160@25fps，20路3840×2160@30fps&nbsp;，80路1080p@30fps（H.264、H.265），160路720p@30fps，320路D1解码 7.支持80路1080P的H.265解码 8.支持20路1080P的SVAC解码 9.支持60路非标D1码流解码 10解码分辨率：1200W/800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/D1； 11视频解码分辨率：4096×2160@24fps，3840×2160@30fps，1920×1080P@60fps，1280×1024P@60fps，1280×720P@60fps，1024×768P@60fps； 12低速数据接口：2路RS485接口，4路报警输入接口，2路报警输出接口； 13.画面分割： 1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 | 张 | 3 |  |
| 9 | 编码卡 | 1.支持8路HDMI 接口，2路VGA接口； 2.HDMI接口最大支持4096x2160@24 3840x2160@30分辨率，并向下兼容； 3.VGA接口最大支持1080P@60分辨率，并向下兼容； 4.单板最大支持4路4K（4096x2160@24或3840x2160@30），6路1080P60； 5.支持H.264/H.265视频格式编码 ； 6.支持PCM音频格式编码； | 张 | 1 |  |
| 10 | 超高分服务器 | 1.主处理器：2颗 Intel Xeon Silver 4210/ 2.2G, 10核心/20线程； 2.芯片组：Intel C621； 3.显卡：配置2张NVIDIA RTX A4000； 4.操作系统：Windows 10； 5.内存：32GB (2 *16GB) DDR4 RDIMM内存，最大16个内存DIMM槽，最大支持2TB DDR4； 6.硬盘：1块 1TB SATA 3.5寸，1块480GB SATA SSD 6Gb 2.5寸, 最大支持4块3.5寸硬盘； 7.支持IPMI2.0，对外提供2个RJ45管理网口； 8.DP接口：8个DP口（NVIDIA Quadro RTX4000 通过转接线转出） | 台 | 1 |  |
| 11 | 图墙可视化软件 | 展示内容,展示形式进行定制,展示内容可以但不仅限于实现视频监控系统、门禁系统、报警系统、IP对讲系统、运维系统的数字可视化展示。可视化系统拥有多种效果图,包括饼状、折线图、堆栈型条形图、分组柱状图、分组条形图、比例柱状图、比例条形图、区域图、比例区域图、散点图、地图等多种可视化图表类型。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智慧金融综合管控平台(纯软件) | 1.系统管理：(1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；(2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；(3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；(4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；(5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；(6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；(7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；(8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。 2.视频管理：(1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；(3) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。 3.报警管理：支持报警主机接入及布撤防 4.门禁管理：(1) 支持门禁设备管理；(2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、对卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；(4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力。 5.设备运维：(1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；(2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；(3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；(4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；(5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录。 6.人脸应用：(1) 人脸轨迹：支持根据人脸抓拍记录生成人员轨迹，找寻重点人员或者可疑对象的行动轨迹；（2）以图搜图：支持根据人脸图、人体图在多个设备抓拍库中搜索相似图片；（3）人体结构化：支持人体结构化分析记录上报，可根据人体特征搜索人体抓拍时间，抓拍地点等信息。 7.▲支持用户锁定机制，启用后可设置账户非法登陆次数及账户锁定时长；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.▲支持 AD 域配置、导入 AD 域用户，可通过 AD 域用户账户登录平台（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.▲支持导入、导出部门信息，支持批量转移人员信息（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.▲支持对部门的所属节点、部门节点间的显示顺序进行调整。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11.▲支持 “来宾用户”人员类型，可设置、显示“来宾用户”有效刷卡次数（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12.▲支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.▲配合三维地图服务器，支持 3D 地图类型展示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14.▲支持快速导航至区域内各建筑物、楼层内部（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15.▲支持配置三维地图初始化后的默认视角；支持非重点区域建筑物虚化显示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 13 | 停车管理系统模块 | 1. 部署在单台32G运行内存的服务器上：最大过车数量：10万/天 ；车道数量：100个（50进50出）；管理车位数量：1500个；停车图片时间处理能力：50个/秒；管理诱导数量：100个；诱导屏刷新响应时间：3秒以内；固定车管理数量：3万；过车数量最大保存量：1000万；过车数据最大保存时长：3年；黑名单车辆最大管理数量：5万（相机程序常规支持1万，通过扩展程序可扩展到5万）；最大车辆信息管理：50万；最大人员信息管理：50万；场区信息最大管理数量：100； 2.支持室内停车诱导，反向寻车； 3.收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4.支持反向寻车机和移动端的蓝牙反向寻车； 5.提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式； 6.潮汐车道：同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 7.支持无人值守、接入云端平台停车实现支付宝微信线上支付，还支持车位电子包月、营收对账等。 8.▲支持入口规则配置，内部车、外部车、无牌车等自动放行，长期/包月用户过期禁止进入等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.▲支持出口规则配置，长期/包月用户自动放行，收费为0自动放行，无入场记录自动放行或人工处理等（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.▲支持出入口道闸的双摄摄像机的接入（主、辅相机分别抓拍全景与车牌）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11.▲支持符合标准HTTP协议的第三方平台的对接，可对包括车牌进出数据、停车场数据上报、收费数据等进行上报（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 14 | 对讲管理系统模块 | 1.最大对讲户数:1万； 2.同时对讲路数：50路； 3.按业主进行权限配置； 4.可使用卡片、人脸、指纹、密码、二维码进出； 5.事件查询：快递收发记录、通话记录、开门记录； 6.▲支持对有快速下发能力集的门口机快速下发权限，将人员卡片、指纹、人脸等信息压缩打包一次性下发。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.▲支持查看快速下发任务状态，任务列表可展示设备编码、设备名称、文件路径、更新时间、下发状态，支持按设备名称模糊搜索。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.▲支持在室内机上修改开门密码，并实时同步到门口机，支持在门口机上使用房间号+开门密码的方式开门。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.支持向可视对讲设备进行信息发布，支持广告及公告下发，支持按设备或者信息发布分组进行下发。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 15 | 人脸管理系统模块 | 1.人脸检测记录处理数量≤50条/秒，共享事件处理速度 2.人脸识别记录处理数量≤50条/秒，共享事件处理速度 3.人、机、非报警处理性能≤50条/秒，共享事件处理速度 4.人脸库管理最大支持1000个 5.人脸信息管理最大数量30万 6.人脸库下发速度（100个）≤10秒 7.人脸同步速度（10W张）≤30min 8.人脸白名单导入速度（10W张）≤30min 9.人脸白名单导入速度（1000张）≤25s 10.人脸下发时间（10W张）≤90min 11.人脸下发时间（10W张）≤90min 12.以图搜图响应时间（基础数据1000条/单台）≤1min 13.以图搜图响应时间（基础数据1W/10台）≤5min 14.查询速度（基础数据1w）≤1秒 15.查询速度（基础数据10w）≤3秒 16.记录导出速度（1000条）≤3秒 17.记录导出速度（1W条）≤30秒 18.记录导出速度（10W条）≤2min 19.单人脸库复核速度（1W张）≤5min 20.支持人脸相机设备IP添加和主动注册接入，可显示设备的在离线状态。 21.支持对内部人员、访客、白名单、黑名单类型的人脸注册库的进行添加、删除、修改、查询等操作。 22.内部人脸库支持绑定部门组织，并当对应部门人员信息发生新增、删除、修改时，自动同步人员信息到内部人脸库，并下发人脸信息到绑定的人脸识别设备中。 23.支持展示人脸图片下发到各设备的状态，包含成功、下发中、下发失败三种状态，下发失败的人脸图片支持手动重发。 24.支持对人脸库下发的设备视频通道进行布控，并反馈人脸库下发进度和状态，下发状态包括已下发、下发中、下发失败三种状态。 25.布控时支持配置人脸识别的对比阈值信息，并自动下发布控配置信息到人脸库绑定的人脸识别设备中。 26.支持人脸黑/白名单库单个/批量上传人脸图片，生成人脸信息，并自动同步下发到人脸库绑定的人脸识别设备中。 27.支持人脸库中人脸信息发生变更时，自动同步信息到人脸库绑定的人脸识别设备中。 28.支持陌生人报警，内部员工报警，黑名单库报警，白名单库报警，访客库报警，人体识别报警，人脸检测报警，机动车识别报警，非机动车识别报警多种报警类型，并支持联动视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、开门。 29.支持按抓拍地点，注册库，人脸特征，姓名，相似度，抓拍时间段，证件号码过滤查询人脸识别记录，可展示识别人员编号，姓名，年龄，性别，人员类别，抓拍时间，抓拍通道，可查看人员注册图片和抓拍图片和录像，支持人脸识别记录和图片导出。 30.支持人脸识别点位实时画面，通过自动标定的红，绿色矩形框查看画面外/内部人员信息；支持在人脸事件记录列表中实时展示人脸识别/人脸抓拍图片，并通过列表记录查看人脸记录的具体信息，包括：抓拍时间、抓拍地点。 31.支持对前智能相机、后智能服务器等具备人脸识别能力的设备进行人脸库复核，若设备人脸数据和平台不一致，支持人脸同步。 32.支持根据人脸、人体图片结合相似度进行跨多设备以图搜图，默认结果按照人脸抓拍时间从高到低排序，用户可以选择按照相似度重新排序。 33.人脸识别记录支持一键生成人脸轨迹，自动生成该人员所有的抓拍识别点位的轨迹信息，默认按时间正序展示识别记录，在地图中展示人脸轨迹。 34.支持动画回放轨迹由起点到终点过程。 35.提供人脸识别，人脸检测记录数量查询接口，提供当天内部库人员和访客库人员计数接口，提供当天陌生人计数接口。 36.支持集群能力，横向动态扩展人脸应用业务处理能力。 37.支持接入云数据库，配置后人脸识别，人脸检测，人体检测，车体检测等动态数据存储在云数据库中，支持记录查询导出。 38.支持根据用户配置的权限，对系统菜单，组织设备树、部门人员树信息进行权限控制，并根据用户权限过滤展示人脸/结构化数据记录。 39. ▲支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如果设备人脸数据和平台下发的不对应，则支持进行权限的再次下发同步。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 40.▲支持搭配人脸门禁实现进出管控。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 41.▲支持权限组配置并下发至设备，针对下发失败的支持重发。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 42.▲支持人脸权限配置，可按人员或者部门进行授权。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 43.▲支持授权记录查看，针对授权失败的记录支持重发。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 44.▲支持权限复核，针对平台和设备不一致的数据，可手动同步至设备。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 16 | 动环管理系统模块 | 1.以软件平台底座为基础框架； 2.支持接收并展示温湿度、噪声、风速、风向、烟感、粉尘等数据信息； 3.支持动环报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件、广播、抓图和开门的配置功能。支持报警级别的配置； 4.支持以时间、组织、报警状态、报警等级查询并统计动环报警数据； 5.▲支持配置动环数据的存储参数。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 6.▲支持机房采集物联网主机接入,可接收并展示温湿度、噪声、风速、风向、烟感、粉尘等数据信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.▲支持以时间、组织查询并统计动环历史数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.▲支持以时间、组织、报警状态、报警等级查询并统计动环报警数据。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 17 | 访客管理系统模块 | 1.支持访客布控，对访客可通行区域进行管控 2.支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限 3.支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组 4.支持对访客登记成功后打印的访客单模板内容进行管理；5.可设置打印背景模板、访客单标题、需要展示的访客属性、末尾展示 6.支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道 7.支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态 8.支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录 9.支持对访客刷卡记录保存时间进行配置 10.支持配置自动签到设备和自动签离设备 11.支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动 12.支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板 13.支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访 14.支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息 15.支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行 16.支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证 17.支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场 18.支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域 19.支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果 20.支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上 21.支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限 22.▲支持访客预约，可填写访客信息，被访者信息以及预约时间，同事以短信方式通知访客，支持预约取消功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 23.▲支持对接微信公众号，实现访客公众号预约，访客预约成功后，系统短信通知访客。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 24.▲访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式通知来访者或者接待人。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 25.▲支持被访人姓名首字母模糊查询（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 18 | 巡更管理系统模块 | 1.巡更点位管理数：1000个，巡更记录保存时长：3年，巡更事件处理性能：50/秒 巡更事件响应时间：3秒 2.支持通过运维中心，日志分析模块查看业务调用链 3.支持提供系统内接入或C++服务的端口列表及对应业务 4.支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询 5.支持通过运维中心，独立部署在一个运行目录下。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 报事报修系统模块 | 1.报事报修工单类型支持监控故障工单和巡更工单 2、支持工单统计、工单查询、工单派发、工单处理、工单消息推送等全业务流程 3.支持批量创建工单 | 套 | 1 |  |
| 20 | 智慧用电系统模块 | 1.以基础包平台底座为基础框架 2.设备巡检：支持对用电巡检任务列表和待完成数量的查看支持文字、语音录入、图片提交巡检任务的完成情况支持已完成巡检任务详情的查看，包括描述、图片、录音等 3.支持空调控制、能耗概览 4.报警地图：支持展示未处理报警数、报警总数支持当前全部未处理报警列表的查看支持已完成报修工单的详情查看支持已完成巡检任务的详情查看支持配置在建筑逻辑组织节点的电子地图，进行双击地图图标下钻到其下级地图，单击显示报警数量支持通过组织树选择按钮查看各级报警地图支持点击报警的空开图标，显示报警详情，包括空开绑定的实时视频，历史报警，历史工单支持根据报警实际情况进行相应处理手段：消警、误报、暂不处理、报修、开闸/合闸 5.漏电自检：支持按照组织、设备名称查询漏电自检的空开支持按照单个/批量空开设备，进行漏电自检操作点击自检操作需要输入用户密码进行二次校验支持展示全部漏电自检失败的设备数量，可查看漏电自检失败的失败原因等支持手动刷新，获取当前漏电自检的最新情况 6.电能检测：支持按照组织、设备名称查询空开支持空开实时数据的监测，包括温度、电流、电压、功率、漏电流等支持对单个/批量空开的开关控制，包括批量开启、批量关闭点击开启/关闭、批量开启/关闭需要输入用户密码进行二次校验支持手动刷新，获取当前所选设备的最新数据支持展示全部异常设备数量，全部异常设备中可按电压异常、电流异常、功率异常、温度异常、漏电流异常筛选支持远程开关操作的结果展示 7.▲支持平台的统一服务，包括统一登录服务，支持用户角色的菜单授权。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.▲支持空气开关联网网关的接入管理，实现对空气开关联网网关的增加、修改、删除操作和空气开关报警阈值的修改。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 9.▲具有打火报警、缺相报警、三相不平衡、过载报警、过载预警、过温报警、漏电报警、过流报警、短路报警、过压报警、欠压报警、温度预警、漏电预警、过流预警、过压预警、欠压预警、异常温度上升预警等用电报警类型设置选项。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 10.▲支持用电报警预案配置，可配置用电报警联动短信、邮件。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 11.▲支持电能检测，根据组织查询到的外接空气开关监测温度、电流、电压、功率、漏电流的实时数据；通过二次密码校验实现对单个/批量空开的开关控制；可按异常类型筛选异常空开。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 套 | 1 |  |
| 21 | 双机（主、辅服务器）热备模块 | 1.系统管理、门禁业务系统、视频业务系统支持双机热备 2.支持系统热备，实现系统的稳定可靠 | 套 | 1 |  |
| 22 | 视频通道路数授权 | 1.视频子系统最大支持10万路视频通道接入 2.实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面 3.最大电视墙上墙路数128路 4.最大同时录像下载任务个数5个 功能参数： 1.支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能 2.支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用 3.支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示 4.支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求 | 路 | 4500 |  |
| 23 | 门禁通道路数授权 | 单台支持门禁设备最大数量：1000 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万 功能参数： 1.门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发 2.门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等 3.支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能 | 路 | 500 |  |
| 24 | IP对讲通道授权 | IP通道授权 | 路 | 500 |  |
| 25 | 出入口车道数量授权（规模数量） | 1.支持室内停车诱导，反向寻车； 2.收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 3.支持反向寻车机和移动端的蓝牙反向寻车； 4.提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式，满足不同用户群体的使用需求； 5.潮汐车道：同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 6.支持无人值守、接入停车云实现支付宝微信线上支付，还支持车位电子包月、营收对账等 | 套 | 5 |  |
| 26 | 运维通道路数授权（规模数量） | 运维通道的授权; | 路 | 4500 |  |
| 27 | 平台软件实施服务 | 针对本项目相关软件部署安装调试工作，达到软件交付标准 | 套 | 5 |  |
| 28 | 企业软件标准支持服务-原厂服务 | 1.提供原厂支持服务； 2.提供产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题 3.诊断与解决等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。 | 套 | 2 |  |
| 29 | 软件专项服务--培训服务 | 1.面向本项目信息化系统管理和维护人员，提供全面的、系统化的专题培训服务。（根据采购方实际确定） | 项 | 1 |  |
| 30 | 安全管理风险预警系统 | ▲主题配置 系统支持对首页标题、终端警情看板进行文字设置，对主题颜色进行修改。 ▲显示配置 系统支持对大屏首页显示的预警等级、终端报警类型进行配置，（此项设置仅影响大屏首页显示，不影响报警以及数据计算）； 预警等级分为红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警； 终端报警类型分为水浸传感器、温湿度传感器、门窗磁传感器、地磁传感器、断电检测传感器、地磁传感器、烟雾报警传感器、燃气报警传感器、位移传感器、卷帘门磁传感器。 ▲角色权限 系统支持角色维护管理、权限配置管理，可新增、删除角色，支持根据角色对模块、页面以及功能点进行灵活配置（无权限模块、页面以及功能点不显示）。 ▲人员管理 系统支持人员管理，可新增人员、批量导入人员、批量导出人员、修改人员状态、配置人员角色、快捷搜索功能； 批量导入人员时若有重复用户ID则覆盖原有信息； 修改人员状态对人员账号是否有效进行控制； 配置人员角色控制人员功能使用权限。 ▲数据字典 系统支持对地域、场所、位置库进行打标签，为警情触发条件条件； 地域标签为地域属性，例如：干燥、怕结冰、怕台风、怕强降水、怕强降温等； 场所标签为场所属性，例如：易产生烟尘、易燃易扩散、人群聚集、易湿度高、易静电； 位置库为场所位置属性，例如：机柜内、消防栓上、重要物件上面、大门、钞车位等。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 边缘巡检服务器 | 操作系统:windows10 技术参数： 2U8盘服务器 : ▲配置2*英特尔 至强 4210 处理器， ▲配置2* 16G -2933 DDR4 RECC 内存， ▲ 配置3*2TB 企业级硬盘， ▲ 支持 RAID 0.1.5.6.10.50.60， ▲ 配置1*RJ45远程管理接口,2*千兆RJ45网口， ▲ 配置550W 80PLUS 1+1高效冗余电源， ▲ 标准承托导轨、系统包装。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 温湿度传感器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 33 | 水浸传感器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 34 | 烟雾报警器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 35 | 门窗磁传感器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 36 | 门磁 | 无线 | 台 | 2 |  |
| 37 | 市电断电传感器 | 有线 | 台 | 2 |  |
| 38 | 400万合规智能暖光变焦防暴半球网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持7种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别、道路监控、智慧城管 支持人脸检测和通用行为分析同时启用 支持13种智慧城管检测，出店经营、流动摊贩、机动车违停、非机动车违停、门前脏乱、违规撑伞、暴露垃圾、垃圾桶满溢、违规户外广告、乱堆物堆料、店招变更、橱窗张贴、沿街晾挂 支持道路监控：支持机动车和非机动检测，双向4车道可独立配置检测区域 支持人脸识别：支持两种模式，普通模式和统计模式；普通模式支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情；统计模式支持精准客流统计，可统计陌生人出现重复次数，预测潜在商机或问题。 支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别 支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能 支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照/自定义 支持人脸计数及实时OSD叠加 支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能，排队检测 支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别 支持通用行为分析，包括绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 支持视频结构化，支持人员检测、机动车检测、非机动车检测都支持目标轨迹跟踪 支持五码流功能，四路高清视频显示 采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@60fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，1路内置MIC，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 ▲同一静止场景相同图像质量下设备开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约85%。五码流均支持智能编码（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲在分辨率设置为1920x1080、帧率设置为30fps、码率设置为1Mbps时，设备处于监看或录像状态，监视画面无明显缺损， 物体移动时画面边缘无明显锯齿、拉毛现象（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改、外部报警、非法访问、音频检测、智能配置等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲应符合GB/T 20138-2006《电器设备外壳 对外界机械碰撞的防护等级IK代码）》 中IK10的规定，试验后外观无明显损坏， 能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、 戴帽子、戴头戴式耳机、半边脸、戴口罩、 戴口罩侧脸等遮挡方式的人脸（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲支持人脸比对联动门禁功能，支持黑白名单人脸库识别比对联动开门功能，当白名单内人员通过，比对成功后联动开门，当黑名单内人员通过时，比对成功后不联动开门，开门响应时间不大于1s，准确率不低于99%（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 39 | 800万全智能暖光变焦枪型网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计。 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光。支持人数统计： 支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离 开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 采用星光级低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出800万( 3840 × 2160 )@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 1 |  |
| 40 | 智慧金融综合管控平台服务器 | 1.配置1颗Hygon 7151 2.0G 32M 16C 150W CPU。 2.配置4条16GB DDR4 2666 REG内存。 配置16根内存插槽,最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM 3.配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘。 前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS， 支持1 个M.2 SSD，同时支持PCIe SSD； 内置1 个SD 卡 4. 7200转，SATA接口，6Gb/s 5.LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 6.支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 7.1 个RJ45 管理接口和1 个VGA 接口位于机箱后部； 4 个USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部、2 个位于机箱前部； 8.3个热插拔风扇模组 9.双电源/550W/ 10.标准19英寸机架式安装，含安装导轨，标准机架式导轨安装 11.满配最大不超过280W 12.工作时5℃～40℃(41℉～104℉) 13. ≤3000米 14.集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 | 台 | 2 |  |
| 41 | 报警门禁接入网关 | 1.功耗:70~120W 2.硬盘:1T企业级硬盘 3.内存:16G 4.CPU:64位4核CPU 5.操作系统:windows10 6.接入性能：500个ip,2000路通道 7.尺寸:约440mm(宽)×44(高)×400mm(深) | 套 | 1 |  |
| 42 | 视频质量诊断智能服务器 | 1.支持对视频模糊、高亮异常、低亮异常、偏色、低对比度异常、视频抖动运动、噪声过大、条纹干扰、视频丢失、视频冻结、视频遮挡和场景变化等异常现象进行报警统计； 2.支持10000路视频质量诊断授权 3.1颗Intel Xeon E3-1275 V5，3.6GHz，4C/8T¦1根16GB DDR4内存条¦1块3.5寸1T硬盘¦2个千兆以太网电口¦单电源 ▲4.可通过客户软件设置14种算法诊断类型，包括：清晰度异常检测、亮度过亮异常检测、亮度过暗异常检测、对比度异常检测、偏色异常检测、视频抖动异常检测、噪声检测、视频条纹干扰异常检测、视频丢失异常检测、视频冻结异常检测、视频遮挡异常检测、场景变化异常检测、视频剧变异常检测和黑白图像检测（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲5.支持视频清晰度异常检测，当视频的清晰度低于预警阈值时，将给出清晰度异常预警提示；当视频的清晰度低于异常报警阈值时，将给出清晰度异常报警提示；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲6.支持视频场景变化异常检测，当前端镜头被移动导致视频画面出现切换，出现场景变化现象时，可给出报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲7.支持视频巨变异常检测，当监控画面同时出现视频亮度过亮、视频亮度过暗、清晰异常、噪声异常、条纹干扰异常、场景变化、视频遮挡异常中3个及以上异常现象时，可给出视频剧变异常报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲8.支持对分辨率为704×576、720×480、1920×1080的视频诊断（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲9.支持视频黑白图像检测功能，当监控画面出现黑白图像时，可给出报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲10.支持视频条纹干扰异常检测，当视频出现条纹现象且超过预警阈值时，将给出视频条纹干扰异常预警提示；超过报警阈值时，将给出视频条纹干扰异常报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲11.支持噪声检测，当视频出现雪花点等噪声现象且超过预警阈值时，将给出噪声异常预警提示；超过报警阈值时，将给出噪声异常报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲12.视频亮度过暗异常检测，当视频亮度低于预警阈值时，将给出视频亮度过暗预警提示；当视频亮度低于报警阈值时，将给出视频亮度过暗报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲13.支持视频亮度过亮异常检测，当视频亮度超过预警阈值时，将给出视频亮度过亮预警提示；当视频亮度超过报警阈值时，将给出视频亮度过亮报警提示（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 43 | 校时服务器 | 1.种类:串口服务器 2.支持协议:ARP,IP,UDP,ICMP,SNMP,TCP,TFTP,NTP/SNTP,time/UDP 3.网络口:1个 10/100M 自适应以太网 4.串行口:DB9(male) RS-232/RS-422 5.串行波特率:9600,8,O,1,NMEA0183输出 6.接收机:内置北斗及北斗卫星接收机，内置晶体时钟 7.校时精度:1～10毫秒(依赖于网络负载) 8.协议兼容性:以太网 V2.0/IEEE 802.3,令牌环网802.2LLC 9.输入电源:+9V,约200mA 10.使用环境:0℃ to +50℃ 11.质保:3年 | 台 | 1 |  |
| 44 | 台式机 | 通用台式微型计算机 1.CPU：Intel i7-8700（6核，3.2GHz） 2.内存：8GB DDR4 2666MHz 3.硬盘：256G SSD+2TB HDD 4.显卡：独立显卡，2GB显存 5.显示器：24英寸LCD 6.含键鼠套装 7.预装Win10以上操作系统 | 台 | 6 |  |
| 45 | 存储服务器 | 1.整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 2.48盘位仅6U高度，更高存储密度，节省机房空间成本 3.最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 4.接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 5.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 6.支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本 7.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理 8.支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 9.针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 10.配套支持统一云管理节点 11.支持N+M模式下的视频和图片集群功能 12.支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索 ▲13.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲14.最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲15.主机单控可通过更换板卡方式可支持13个千兆电口，或者9个千兆电口+4个万兆光口,或者11个千兆电口+2个万兆光口主机可采用双控制器结构，双控制器结构最多支持26个千兆电口，或者10个千兆电口+8个万兆光口,或者18个千兆电口+4个万兆光口（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲16.主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲17.可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲18.支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） ▲19.客户端可一键导出设备日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 2 |  |
| 46 | 硬盘 | 6000G；7200RPM；256MB；SATA | 块 | 48 |  |
| 47 | 万兆交换机 | 24个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量2.56Tbps，包转发率720Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗183W；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS | 台 | 1 |  |
| 48 | 千兆交换机 | 48口千兆二层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率132Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗22W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP | 台 | 1 |  |
| 49 | 一体化机柜 | 三连柜（动力柜+IT柜+IT柜），带风冷型机架式空调，UPS容量10KVA，后备时间1小时，含动环监控系统，可用空间106U 前门玻璃后门钣金，单柜尺寸W*D*H(mm)1800*1400*2000 1.UPS UPS容量 10KVA/10KW 后备时间 1小时 电池配置方式65AH/20节 输入电压220/230/240Vac,50/60Hz,1Ph+N+PE 输出电压范围220（1±2%）Vac 输出频率范围市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%、）时，输出频率为50/60（±0.1） 电池模式：50/60（±0.1） 输出功率因数1.0 逆变过载能力≤110% 60min，≤125% 10min，≤150% 1min，＞150%立即转旁路 整机效率≥95% 市电电池转换时间0ms 旁路逆变转换时间＜4ms 2.空调 风冷型机架式空调，有空调外机 送风方式前送风，后回风，全密闭 总制冷量8.6KW 3.监控 报警方式：短信报警 访问界面远程web访问、本地13.3英寸触摸屏 功能模块集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测） 4.配件：每个动力柜含2个PDU（横向安装，单路16A输入/10A国标6口输出）、每个IT柜含2个PDU（垂直安装，单路32A输入/输出16A国标3口 +10A万用3个+ 10A国标10口）、1个托盘、1个理线架、动力柜满配盲板、IT柜标配20U盲板、浮动螺丝螺母、每台空调含5m铜管 | 套 | 1 |  |
| 50 | 核心交换机 | 1.交换容量≥256Tbps； 2.转发性能≥67500Mpps； 3.支持业务插槽数≥10、主控引擎模块≥2，电源模块≥6，交换网板≥1，支持电源和主控引擎冗余； 4.支持板卡热插拔； 5.单槽位线速万兆端口数≥32，线速40G端口数≥4； 6.聚合：支持链路聚合； 7.IPv6路由功能：支持OSPFv3、BGP4+； 8.网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制； 9.具备16端口万兆以太网光接口； 10.具备24千兆电口，20千兆SFP光口，4千兆/万兆SFP+光口； 11.具备1200W交流电源模块，具备双主控单元。 | 套 | 1 |  |
| 51 | 50KVA 插框式UPS | 1.UPS类型应为智能容错型模块化UPS，主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，最大可扩充能力不低于60KVA，可容纳不低于3个模块，单模块功率不低于20KVA。 2.功率模块为集中控制，各模块间应满足均流控制，投标产品的模块与控制总线间需满足不低于三总线的可靠型架构设计（提供产品原理图及技术说明文件，加盖原厂公章）。 3.采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电。 4.投标产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。 5.功率模块可在线热插拔，方便维护人员掌握模块运行状态。 6.数字化环流控制技术，功率模块间环流小于3%。 7.功率模块散热风扇需采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%（需提供厂家技术证明材料）。 8.所有电路板均需要采用三防工艺（需提供技术说明文件及照片加盖原厂公章）。 9.系统主机之间可以直接并机运行。 10.投标产品具备蓄电池标称电压360~600VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本（彩页证明，电池50节及30节配置操作界面截图）。 11.电池连接方式：要求电池通过独立的充电和放电电路与母线连接，杜绝电池直接挂母线方式。 12.每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的可调设置（提供操作界面截图）。 13.所投UPS产品具有电池组智能管理功能。 14.所投UPS为国内外知名品牌，近3年中国大陆市场占有率排名前三，提供相关证明文件加盖原厂公章； 15.需提供《制造商授权书》原件以及制造商出具不低于五年质保的《售后服务承诺函》原件； 16.产品技术参数 17.主路输入 输入电压范围 285～475Vac 输入频率范围 40Hz～70Hz 100%非线性负载输入功率因数 ＞0.999（提供泰尔检测报告） 输入总谐波成分（THDi) ＜2.5% （100%非线性负载） 18.输出 额定输出电压 380/400/415VAC (线电压) 额定输出频率 50/60Hz 输出功率因数 1 19.逆变器过载 ＜110%，1小时；125%，10分钟；150%，1分钟 20.电池 电池额定电压 360-600VDC（30-50节可调） 21.充电功率 20%*系统功率 22.整机效率 ≥95% （提供泰尔检测报告） 23.系统显示 LED + 7寸彩色触摸屏 24.接口标准：RS232 RS485 USB 可编程干接点 | 台 | 1 |  |
| 52 | 模块插框，配套40-50K模块 | 三进三出，长效型，模块额定功率20KVA | 台 | 1 |  |
| 53 | 蓄电池 | 1.12V100AH阀控式铅酸蓄电池； 2.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 3.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 4.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥93%（提供第三方出具的证明文件）； 5.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%（提供第三方出具的证明文件加盖原厂公章）； 6.密封反应效率：≥97%（提供第三方出具的证明文件加盖原厂公章）； 7.蓄电池内阻：≤7mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤8%； 8.阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 9.为保证UPS与蓄电池之间良好的兼容性及统一的售后服务，蓄电池品牌要求与主机同一品牌，拒绝贴牌或OEM电池，提供UPS主机及蓄电池产品由第三方检测机构出具的检测证书及报告文件证明。 10.蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患，请提供第三方技术证明文件加盖原厂公章； 11.所投电池需通过9级电信设备抗震性能检测，并提供同系列产品有效期内抗震合格证加盖原厂公章； 12.所投电池为国内外知名品牌，近3年中国大陆市场占有率排名前三，提供相关证明文件加盖原厂公章； 13.蓄电池需标配防漏液托盘，可减少运输和安装过程中对电池的直接性撞，并可容纳蓄电池在使用中的意外漏液，消除铅酸蓄电池漏液安全隐患，提升使用数据中心机房蓄电池组安全性，提供产品设计说明文件、第三方技术证明文件及产品实物图片加盖原厂公章； 14.为保证电池的安全运输和使用，蓄电池需具有MSDS化学品成分报告，需提供有效的MSDS文件加盖原厂公章； 15.需提供《制造商授权书》原件以及制造商出具不低于三年质保的《售后服务承诺函》原件； | 节 | 32 |  |
| 54 | 电池柜 | 可安装32节12V100AH免维护铅酸蓄电池 | 套 | 1 |  |
| 55 | 电池连接线缆 | 定制型，电池连接线缆 | 套 | 32 |  |
| 56 | 网络门禁控制器 | 参数要求： 1.系统采用CS和BS混合组网架构，支持Web端登录，支持远程软硬件重启升级、维护、管理。 2.支持 TCP/IP、4G、RS485联网方式、有线与无线可自动切换 ，控制器支持百台到上千台设备组网，需满足大楼多门点的管理数量要求。 3.安装方式支持壁挂安装和机柜式安装，机柜式设计采用标准1U结构。 4.支持卡、密码、首卡、双卡、主卡/副卡、胁迫码、多卡分组、人脸/指纹识别+中心确认等开门方式。全面支持读卡器、指纹、人脸、指静脉、RS485识读设备的混合接入。 5.支持胁迫报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、黑名单报警、非法卡超次报警、短信报警转发等功能。 6.自动数据同步和断网断点数据补传，设备与服务器之间的数据可以自动同步，无论是设备上传状态事件信息还是服务器下载人员、权限数据等都支持网络恢复后自动补传，断点续传。 7.支持消防联动，当发生火警或其它紧急情况可一键对所有门进行全开和全闭。 8.内置时钟支持NTP自动校时和远程中心校时，15个指示灯显示门状态、系统运行、报警状态。 9.具有4位8段数码显示器，可显示故障代码，支持TTS语音播报，多门互锁功能，支持电子地图功能。 10.支持1000个≥周编程，假日编程≥1000个，开门权限组管理：≥1000个，管制开放时间段：≥1000个。 11.高性能、高安全性，符合国家标准4级的要求，并提供公安部检测证明。 12.采用ARM9 32位处理器，RAM：128MB，卡片容量：≥200000张卡片，支持脱机运行，脱机事件记录：≥1000000条，断电状态记录可保存10年。 13.防拆开关：1个,支持门数：2门,韦根通信接口：4个,门状态输入：2个,开门按钮：2个,报警输入数量≥3个,报警输出数量≥5个。 14.输入电源：DC12V±20%，输出电源：每个读头提供500mA电流，工作环境温度：-20℃-55℃，工作环境湿度：10-90%无冷凝。尺寸：442mm×224mm×44.5mm 15.开放SKD，具有二次开发接口协议能力。 | 套 | 3 |  |
| 57 | 动态人脸识别仪 | 参数要求： 1.显示屏：5英寸电容触摸传感器。 2.电容触摸显示屏，显示软件界面及操作提示，显示人脸框。 3.200 万广角宽动态摄像头，支持强光抑制功能，适用于各种环境及天气。 4.LED补光灯，一体化设计，自动补光。 5.面部识别距离：0.3m ～ 2.5m。 6.采用静默活体算法，无须人体配合，即可有效拦截图片，视频，硅胶头套等恶意攻击。 7.支持通过平台下发上传人脸数据，支持照片批量导入。 8.动态捕捉自动识别，识别速度更快，准确率更高，最快识别速度＜0.3S/人，识别准确率≥99%。 9.标准人脸库容量：2万，支持扩展容量库至5万 10.多样化开门方式：人脸识别开门、卡片识别开门、密码开门。 11.多种组合认证方式：仅人脸、人脸/卡片/密码，人脸+卡等自由组合。 12.支持HTTP标准协议，TCP/IP通讯，断网模式下单机运行。 13.通过 TCP/IP 传输方式或 USB 接口将卡片、人脸数据导入到设备。 14.本地存储功能：识别记录、报警记录可本地存储，支持180天以上存储。 15.视频抓拍：人脸相机可和管理平台联动抓拍功能，通过TCP/IP上传到软件。 16.支持看门狗守护机制，设备采用模块化设计，保障设备运行稳定性。 17.语音播报：支持“问候语”“姓名+问候语”“姓氏+问候语”不同语音模式，支持自定义语音播报。语音可选择“男声”“女声”，语速、语音可调。 18.待机休眠功能：设备长时间无人使用，系统自动待机休眠，提高设备的使用寿命。 19.自动校时：支持NTP校时和软件校时功能。 20.外置接口：USB2.0 ×1、电源×1、RJ45网口×1、继电器×1、韦根输出×1、RS485×1 21.支持防拆报警：本地蜂鸣器报警和远程管理平台报警，黑名单报警功能：支持人脸黑名单报警功能，支持离线报警：本地设备断网报警产生记录。 22.支持广告播放功能：待机时支持图片、文字广告播放功能。 23.linux人脸识别仪，基于海思Hi3516方案。 24.针对疫情需要，实现戴口罩检测与识别。 25.支持本地10万条带图记录存储，支持断网续传功能。 | 台 | 4 |  |
| 58 | 单门磁力锁 | 1.通电上锁，断电开锁 2.连续工作锁体无故障 3.安装方便、噪音低、寿命长、无剩磁、无机械故障 4.具有信号反馈功能 5.技术参数：开锁电压：DC12V，工作电流：450mA，0-255秒延时可调，额定拉力：280KG，工作环境：温度-10~+55℃，湿度0~95%，尺寸规格：250mm(L)×49mm(W)×26mm(H) | 把 | 4 |  |
| 59 | 锁支架 | 铝合金材质 | 个 | 4 |  |
| 60 | 出门按钮 | 白色，优质高温阻燃PC材料，50万次以上使用寿命。尺寸：约86mm（L）×86 mm（W）。 | 个 | 4 |  |
| 61 | 门禁一卡通管理软件 | 参数要求： 1.系统采用B/S与C/S混合架构。各用户可采用浏览器直接访问系统，客户端不需安装软件，系统操作员通过浏览器对系统权限进行新增、修改、查询等操作，来实现对各个子系统的数据维护工作。所有子系统的状态和实时事件，包括正常事件和异常事件（含报警事件）等，在局域网内通过打开监控客户端进行操作。 2.系统权限管理功能: 超级管理员拥有所有角色权限，超级管理员可根据用户需求给普通管理员创建不同的角色管理权限。超管可管理所有普通管理员。普通管理员管理管辖内的设备与用户。 3.卡片管理:卡片信息，能在网点前端录入指纹再由中心分配权限后卡片管理生效 ;也可以在中心录入指纹信息，通过中心统一进行人员指纹 /卡/车牌管理(对指纹 /卡/车牌，添加、删除、修改、调动)，方便人员调岗管理。 4.上/下班时间段管理: 1.出入口系统能设置正常工作时间段与非工作时间段:2. 根据用户设定的上 / 下班时段设置不同的验证开门方式。 5.多种授权开门方式: 单卡 : 单卡验证通过后即可验证开门:双卡 :两张己有开门权限的卡，在有效时间内组合成功验证通过后即可开门:首卡/受限首卡:这两种授权方式必须是同占时存在才起作用。 一天中必须先刷首卡，首卡验证开门成功后，受限首卡才能正常验证通过，凌晨过后又必须重新刷首卡，受限首卡才多种授权开门能验证通过; 前端发送开门请求，中心端可选择指纹确认开门或者刷卡确认开门。 6.远程管理功能:远程开/关门、远程读取设备端口/用户权限、远程升级设备、远程重启设备。 7.指纹动态码开门功能:前端指纹验证成功后，将发送相应的动态码到指定用户手机上，在动态密码验证通过后才能正常开门。 8.胁迫报警功能: 在验证设备的工作状态下，通过键盘读卡器输入预先设定的胁迫密码或者胁迫指纹，门锁正常打开，胁迫报警时能联动前端网点的隐蔽声光警号让网点前端人员知晓警情，同时监控中心平台能弹窗带语音提醒并联动原有至少4路摄像机同时观看;并将报警信息以短信的方式发给相关人员。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章证明。 9.电子地图: 电子地图通过不同的图片颜色来反馈门点 的实时状态，门状态分为关闭、开启、报警这二种。当现场的门点状态发生变化时即可在电子地图中显示。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章证明。 10.多网点管理功能: 系统支持 9000 个以上网点同时在线管理调度等工作。 11.自动数据同步，断网断点数据补传: 设备可脱机使用（不联网），设备联网后可自动同步数据。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章证明。 12.系统模块：在管理系统软件中 ，能对门禁、通道、访客、 考勤、梯控、停车场、巡更、会议所有模块 或子系统进行授权、管理等操作。 13.通讯加密：通过网络抓包工具，对软件与设备之间的通 讯进行抓包，加密前为明码，加密后为乱码。提供公安部检测报告复印件加盖原厂鲜章证明。 14.扩展功能：系统扩展性能良好，可提供详尽的数据接口、DLL动态链接库及相关数据接口说明文件，包括样板程序，方便用户二次开发。 | 套 | 1 |  |
| 62 | 网络硬盘录像机 | 1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2.支持WEB、本地GUI界面操作 3.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 4.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 5.支持最大16路网络视频接入，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps 6.支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 7、 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 8.支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 9.支持16个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 10.支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 11.支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 12.支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 13.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 14.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 15.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 16.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 17.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 18.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 19.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 20.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 21.支持预览图像与回放图像的电子放大 22.采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 23.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 24.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 25.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 26.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 27.支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 28.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 29.支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 30.支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 31.支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 32.支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 33.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 34.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 35.支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 36.具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0） 37.最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 38.支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 39.支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘进行RAID重构，支持全局热备和局部热备（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 1 |  |
| 63 | 监控专业硬盘 | 6000G；7200RPM；256MB；SATA | 块 | 5 |  |
| 64 | 200万高清红外半球摄像机 | 1.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 2.采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3.最大可输出200万(1920x1080)@25fps 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 8.支持报警3进2出，音频1进1出，128G Micro SD卡，内置MIC 9.支持DC12V/POE供电方式 10.支持IP67，IK10防护等级 11.支持自动变焦、自动调节光圈（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 12.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 13.灰度等级检验不小于11级（RJ45输出）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 14.照度适应范围不小于140dB（公安部检验报告证明）（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 15.可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 16.可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 17.当网络断开后，可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 18.具有区域聚焦、区域曝光、辅助聚焦值显示、人脸增强、场景自适应等功能（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 支 | 9 |  |
| 65 | 高保真拾音器 | 1.采用双层金属烤漆网罩设计；滑块结构的挂榫式设计； 2.采用KaBoni高级互补增强数字电容麦克风，10-150平方米内高保真、高灵敏、噪音低。 3.内置最新设计的屏蔽层； 4.采用"Triangulation"阵列技术多级动态降噪处理； 5.集成专业的自动噪音识别处理技术和AGC及DTS降噪信号微处理电路。 6.内置ALC微处理芯片控制电路； 7.内置DSP数字处理单元； 8.拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,ESD防护和电源保护模块。 9.超长音频信号传输技术； 10.集成ASIC前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 11.通过公安部安全与警用电子产品质量检测中心检验。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标人公章） | 个 | 2 |  |
| 66 | 显示器 | LCD 面板类型 IPS LCD 背光类型 W-LED 系统 面板尺寸 23.6 英寸 / 59.9 厘米 有效显示区 521.28（横向）x 293.22（纵向） 宽高比 16:9 最佳分辨率 1920 x 1080，60 赫兹 响应时间（标准） 14 毫秒 亮度 250 cd/m² 对比度（标准） 1000:1 SmartContrast 20,000,000:1 像素间距 0.272 x 0.272 毫米 视角 178º（水平）/178º（垂直） @ C/R > 10 画面效果增强 SmartImage Lite 显示屏色彩 16.7 M 扫描频率 30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直） sRGB 是 | 台 | 1 |  |
| 67 | 交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式 支持通过console口管理。 交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：440×160×43.6 运行环境温度：0℃～45℃ 电源特性：100V～240V AC，50/60Hz 功率MAX：19W 支持虚拟化技术，最大支持9台设备虚拟化 支持VLAN 支持流量控制 支持ACL 支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 1 |  |
| 68 | 机架式电源 | 1.取得绿色环保认证的 1U 规格与标准19 寸机柜配套使用 ； 2.纹波小--保障摄像机视频信号输出更稳定，图像更清晰； 3.分路输出--某一分路故障不影响其它分路设备正常工作； 4.电源保护功能——具有输出滤波、过流、短路保护、单路故障指示、输出电压可调等优点，带电压显示； 5.输入电压：190-240V AC @ 50-60Hz 输出电压：12V DC 输出电流：33Amp(单路 1.38A) 输出分路：24 分路 过流保护电流：35A±5% 纹波：≤120mV 效率：≥85% 产品尺寸：483*206*44.5mm 重量：3.6kg 6.应用范围:银行弱电系统、摄像机、探测器或红外灯等设备的电源供应，及其他探测设备 以上提供第三方检测报告，检验合格证加盖原厂公章或投标人公章。 | 台 | 1 |  |
| 69 | 电脑小音箱 | 国产 | 对 | 1 |  |
| 70 | 网线 | 超5类 | 米 | 200 |  |
| 71 | 电源电缆 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |  |
| 72 | 音频线 | RVV4*0.3 | 米 | 20 |  |
| 73 | 水晶头 | 超五类 | 个 | 50 |  |
| 74 | 理线架 | 金属制品,48口 | 条 | 1 |  |
| 75 | 金属桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 20 |  |
| 76 | PVC管 | ф25 | 米 | 100 |  |
| 77 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 78 | 动环主机 | 16路报警输入/8路报警输出/16路1080P数字视频接入/支持POE供电8路RS485接口/8路RS232接口/16块3.5寸4T硬盘储存、eSATA硬盘库/8路100M网口，1路1000M网口/数据视频叠加/报警联动/超阈值报警/前智能分析 | 台 | 1 |  |
| 79 | 温湿度传感器 | 温度测量范围-20~70℃/湿度测量范围0～100%RH/LCD屏幕显示/RS485输出 | 个 | 1 |  |
| 80 | 烟感 | 烟雾浓度0.15～0.3dB/m/报警声压≥80dB/m/开关量报警输出 | 个 | 1 |  |
| 81 | 空调控制器 | 民用空调控制器/红外学码发码/空调运行状态指示/RS485通信接口 | 个 | 1 |  |
| 82 | 入侵报警 | 探测范围12m/90°-DC9~16V-防宠等级35KG-120mm*60mm*40.6mm-（-10℃~+50℃） | 个 | 1 |  |
| 83 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 个 | 1 |  |
| 84 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:方钢框架100*50mm，镜面不锈钢1.2mm厚 2.玻璃品种、规格、颜色:双层隔音玻璃 3.含单开玻璃门:1*2.1m 4.合页、锁具等 | 项 | 1 |  |
| 85 | 监控中心防火防盗门（定制） | 防火防盗门2500*1600，甲级（需提供相应的检测报告） | 樘 | 2 |  |
| 86 | 变频多联主机 | 制冷量：20KW，制热量：22KW，耗电量（制冷：6.5KW/制热5.6KW） | 台 | 1 |  |
| 87 | 变频多联内机 | 制冷量：10KW，制热量：11.2KW， | 台 | 2 |  |
| 88 | 控制器 | 国产 | 个 | 2 |  |
| 89 | 空调铜管 | 9.52/19.05 | 米 | 60 |  |
| 90 | PVC冷凝水管 | 国产 | 米 | 60 |  |
| 91 | 内外机连接电源线 | 国产 | 米 | 300 |  |
| 92 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 200 |  |
| 93 | 单面彩钢酚醛复合风管制作安装 | 阻燃A1级，厚20mm | m² | 28 |  |
| 94 | 室内机出风口 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 95 | 室内机带滤网回风口 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 96 | PVC-U阻燃穿线管 | 国产 | 米 | 100 |  |
| 97 | 帆布软接 | 国标 | 台 | 1 |  |
| 98 | 室内钢材、支、桥架 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 99 | 主机安装费 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 100 | 室内机安装费 | 国产 | 台 | 2 |  |
| 101 | 杂运费 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 102 | 开孔费 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 103 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 只 | 6 |  |
| 104 | 点型感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。 | 只 | 6 |  |
| 105 | 通用底座 | 适用于点型复合式感烟感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器、JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器。 | 只 | 12 |  |
| 106 | 火灾声光警报器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 套 | 4 |  |
| 107 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备电。 | 台 | 1 |  |
| 108 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，2线制。 | 只 | 4 |  |
| 109 | 输入输出模块 | 定制(与气体灭火控制器配套使用)。 | 只 | 2 |  |
| 110 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 只 | 4 |  |
| 111 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 监控中心设备间 | 套 | 2 |  |
| 112 | 七氟丙烷（药剂） | 国产 | KG | 258 |  |
| 113 | 泄压口 | 墙体开孔尺寸：405*405 | 台 | 2 |  |
| 114 | 双绞阻燃铜芯线 | 国产 | 卷 | 6 |  |
| 115 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 116 | 人工 | 国产 | 人 | 10 |  |

2.评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标地点：贵州阳光产权交易所有限公司四楼 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 评分项及评分标准 |  |  |  | 供应商1 |
| 价格分 （30分） | 价格分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×30 |  | 0-30分 |  |
| 技 术 分 35分 | 技术参数及相关要求（25分） | 竞标产品技术参数及功能满足或优于技术参数和功能的得基本分25分；带“▲”号技术参数负偏离的每项减5分（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章），不带▲号项的技术参数要求，一项不满足扣 1 分，扣完为止；投标人技术参数响应情况有漏项的，此项得 0 分。 | 0-25分 |  |
|  | 项目实施方案综合评分（5分） | 实施方案对描述完整、有效，实施范围及目标清晰，项目管理目标明确、制度健全，职责清晰。进度计划清晰，里程碑划分明确，满足进度要求。 - 方案完整合理、可行得5-3分； - 方案较完整较合理得3-2分， - 基本可行得 2-1分； - 方案不完整、无可行性的得0分 | 0-5分 |  |
|  | 售后服务方案（5分） | 售后服务方案应包含但不限于：维修网点分布情况简介、上门服务方案、应急措施方案、备品备件及易损件配备方案等。 1.售后服务方案合理，措施可行（5-3分） 2.售后服务方案较合理，措施基本可行（3-2分） 3.售后服务方案不合理，措施难以实施（0-2分） | 0-5分 |  |
| 商 务 分 35分 | 投标人综合实力（11分） | 1.具备《电子与智能化工程专业承包》贰级及以上资质的得 2 分； 2.具备CMMI软件成熟度等级3级及以上的得2分； 3.具有《ITSS信息技术运行维护标准》叁级及以上的得 2 分； 4.具备《信息安全管理体系认证证书》、《信息技术服务管理体系认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康管理体系认证证书》，以上体系认证证书每提供一项得1分，全部提供得5分。 (提供以上认证证书复印件并加盖投标人公章；不提供不得分)。 | 0-11分 |  |
|  | 拟投入本项目的人员资历（5分） | - 项目经理具备ITSS证书的得1分，同时具备高级信息系统管理师及系统分析师的加2分，满分3分； 2.技术负责人同时具备安防高级工程师证书及注册信息安全人员（CISP）证书得 2 分； （以上人员需提供证书复印件并加盖公章，及2022年1月至今任一月社保缴费证明，提供不全不得分。） | 0-5分 |  |
|  | 投标产品厂家认证证明（6分） | 1.为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家达到CMMI成熟度5级的，得1分； 2.显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级的，得1分； 3.投标产品制造厂商提供企业管理标准化体系认证，AAAAA级得2分，AAAA级得1分，不提供不得分。 4.提供信息系统标准化运维体系，提供ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书得2分，不提供不得分。 （(提供以上证明文件复印件并加盖投标产品制造厂商公章；不提供不得分） | 0-6分 |  |
|  | 业绩（10分） | 供应商提供2019年1月1日至今的业绩合同的证明材料，合同金额且大于100万元，每提供一个得2分，最高得10分。（注：提供合同关键页复印件，至少包括首页、合同金额、内容、签字盖章页） | 0-10分 |  |
|  | 本地化服务（3分） | 供应商在本地具有售后服务机构或承诺中标后在本地设立售后办事机构得3分。（提证明材料或承诺函） | 0-3分 |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×30

修改后：第二章采购内容及要求：第一节  采购清单及技术要求：一、项目概述：贵阳农商银行现有二级监控中心平台4个（云岩、南明、白云、小河），负责全辖总行办公大楼、总行现金业务库、一级支行（机关、档案室）、二级支行营业机构、在行式自助设备、离行式自助设备的24小时不间断监控。二、设备安装需求及明细：10.中标人负责将原有的联网监控中心的视频、报警，以及辖属分支机构的视频、报警联网、IP对讲、ATM智能预警等系统接入新建的监控中心，实现综合报警监控联网；

设备明细如下:

| 序号 | 产品名称 | 参数要求 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55寸超窄边LCD拼接屏 | 1.屏幕尺寸55寸，LED光源； 2.分辨率：≥1920*1080，双边拼缝≤0.88mm； 3.亮度不低于500cd/m2；图像显示清晰度≥950TVL，亮度鉴别等级≥11级； 4.显示单元具备3C、CB认证证书；（提供中国质量认证中心出具的证书复印件加盖原厂商公章） 5.具备中国节能产品认证证书（能效等级:1级），提供证书复印件加盖原厂商公章； 6.液晶拼接单元具备蓝光保护功能； 7.LCD显示单元可见光透射比≥90%，因磨耗引起的雾度≤1.3%，抗磨性能符合JC/T2130-2012标准中的技术要求； 8.液晶拼接必须采用分体式结构设计，支持屏体与驱动单元分开安装及拆卸，提供现场视频演示（结构+屏体）。 9.▲考虑系统兼容稳定性，显示单元必须与图像拼接控制器、控制软件采用同一厂家产品；（提供设备3C证明及软件著作权证明） 10.液晶显示单元像素缺陷≤3像素点 11.显示单元的色彩还原准确性指标ΔE≤0.9 12.表面应力≥110MPa，耐热冲击性能应耐200°温差不破坏，外观无爆边、划伤、裂纹。 13.液晶拼接产品色度根据CIE1931标准色系统，色坐标误差在±0.001以内。 14.液晶拼接单元拼接后整墙亮度色彩一致性矫正后，色坐标误差≤±0.001，亮度误差≤±10nit，0-255灰阶中32灰阶以上，每阶之间色温误差≤500K。 | 台 | 32 | LED屏两侧各16块4行4列 |
| 2 | 模块化支架 | 1.支架均采用SPCC优质冷轧钢板保障质量的源头； 2.表面采用静电喷塑工艺，喷塑固化温度180-210度，涂层厚度80-100微米，阴极电泳底漆工艺，防腐耐锈。 3.厚度：330mm； 4.支持现场扩容； 5.满足拼接屏安装需求。 | 套 | 1 |  |
| 3 | HDMI线缆 | 1.接口类型：HDMI 2.视频版本：HDMI 1.3 3.支持最大分辨率：1080P 60Hz 4.线缆类型（音视频线）：铜缆；15米黑色 | 条 | 44 |  |
| 4 | 小间距LED显示屏 | 1.▲像素间距：1.25mm； 2.箱体类型：压铸铝箱体 4.箱体参数：尺寸约600*330mm；分辨率约480*270dots 5.像素密度：640000 dots/m² 6.光学参数：灰度等级≥16383 levels per color；颜色281.4 trillion；支持单点亮度校正；支持单点色度校正；发光点中心距偏差≤2.5%；亮度均匀性≥97%；色度均匀性：±0.003Cx,Cy之内； 7.电气参数：输入电源AC100~240V/50~60 Hz；输入功率(最大值)≤500 W/m²；输入功率(典型值)≤150 W/m² 8.环境参数：工作温湿度-10℃~+45℃/10%~80%RH； 9.维护方式：全前维护 10.标配单卡单电源 | m2 | 18.43 | 点间距为1.25mm,共需箱体88个(宽11个 高8个)，显示尺寸为6.6*2.7m，分辨率为5280.0*2160.0 |
| 5 | 小间距LED发送盒 | 1. 一路DVI视频输入 2.一路HDMI视频输入 3.四个网口输出 4.USB接口控制，可级联多台进行统一控制 5.最大带载分辨率1920×1200 | 台 | 12 |  |
| 6 | 智能配电柜 | (20KW)带漏电保护功能 | 套 | 1 |  |
| 7 | 视频综合平台 | 1.标准19”的机架设计 2.单台支持160路D1或80路HD信号编码（满配），480路1080P解码（满配） 3.单板最大96路1080P/24路4K解码能力，支持H.265解码 满配80路高清HDMI输出，最大80块大屏拼接 4.H.264/H.265解码：满配支持480路1080P@30帧、120路4K（3840*2160@30fps） 5.满配支持最大120路4K输出显示 6.满配支持240路1080P的SVAC实时输出 7.单台支持320路1080P@30帧8M码流同时接入，存储及转发 8.支持H.265/H.264/MPEG4/MJPEG视频标准 9.标配双冗余电源 10.支持320路(1080P分辨率、30英/S，8Mbps码流)接收和320路(1080P分辨率、30帧/s，8Mbps码流)转发 11.可以跨多台设备布局同一电视墙共同组成一个大的拼接屏来使用，拼接屏可采用4、9、16、25、36、49、64分割方式显示。 12.支持异常码流过滤功能，当接收的视频源数据不完整时图像将暂停。待视频源数据正常后，图像将恢复播放。 | 套 | 1 |  |
| 8 | 解码卡 | 1.视频输出：至少8路HDMI数字视频接口输出 2.支持4K输出显示； 3.音频输出：至少8路HDMI接口，音频内嵌，1个DB15可独立输出音频； 4.视频格式：H.264、H.265、MPEG4、SVAC、MJPEG； 5.非标解码：支持解码非标码流； 6.解码能力：支持20路4096X2160@25fps，20路3840×2160@30fps&nbsp;，80路1080p@30fps（H.264、H.265），160路720p@30fps，320路D1解码 7.支持80路1080P的H.265解码 8.支持20路1080P的SVAC解码 9.支持60路非标D1码流解码 10.解码分辨率：1200W/800W/500W/300W/1080P/UXGA/720P/D1； 11.视频解码分辨率：4096×2160@24fps，3840×2160@30fps，1920×1080P@60fps，1280×1024P@60fps，1280×720P@60fps，1024×768P@60fps； 12.低速数据接口：2路RS485接口，4路报警输入接口，2路报警输出接口； 13.画面分割： 1/4/6/8/9/16/25/36画面分割，自由分割 | 张 | 3 |  |
| 9 | 编码卡 | 1.支持8路HDMI 接口； 2.HDMI接口最大支持4096x2160@24 3840x2160@30分辨率，并向下兼容； 3.VGA接口最大支持1080P@60分辨率，并向下兼容； 4.单板最大支持4路4K（4096x2160@24或3840x2160@30），6路1080P60； 5.支持H.264/H.265视频格式编码 ； 6.支持PCM音频格式编码； | 张 | 1 |  |
| 10 | 超高分服务器 | 1.主处理器：2颗 2.2GHZ, 10核心/20线程； 2.芯片组：Intel C621； 3.显卡：配置2张NVIDIA RTX A4000； 4.操作系统：Windows 10； 5.内存：32GB (2 *16GB) DDR4 RDIMM内存，最大16个内存DIMM槽，最大支持2TB DDR4； 6.硬盘：1块 1TB SATA 3.5寸，1块480GB SATA SSD 6Gb 2.5寸, 最大支持4块3.5寸硬盘； 7.支持IPMI2.0，对外提供2个RJ45管理网口； 8.DP接口：8个DP口（NVIDIA Quadro RTX4000 通过转接线转出） | 台 | 1 |  |
| 11 | 图墙可视化软件 | 展示内容,展示形式进行定制,展示内容可以但不仅限于实现视频监控系统、门禁系统、报警系统、IP对讲系统、运维系统的数字可视化展示。可视化系统拥有多种效果图,包括饼状、折线图、堆栈型条形图、分组柱状图、分组条形图、比例柱状图、比例条形图、区域图、比例区域图、散点图、地图等多种可视化图表类型。 | 套 | 1 |  |
| 12 | 智慧金融综合管控平台(纯软件) | 1.系统管理：(1) 支持基础资源（组织、设备、人、卡、车等信息）管理，提供事件中心、数据存储、电子地图、日志记录等基础功能；(2) 支持平台运维，提供服务部署维护功能、支持模块化升级部署、系统资源使用情况监控等运维相关功能；(3) 支持级联、分布式、集群，实现系统核心能力提升；(4) 支持双机热备，提升系统灾备能力，保障系统的可靠性；(5) 支持mysql数据库、云数据库，统一云、标准云、智微云，满足图片、视频、结构化数据的按需求存储；(6) 支持标准开放平台，提供rest ful 等多维度接口，显示数据互联互通；(7) 支持光栅、矢量、3D 三种类型，不同厂家的地图；(8) 支持自定义定制，如：皮肤切换，设备校时，表单自定义；(9) 支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询。 2.视频管理：(1) 支持实时视频、录像回放、录像下载、电视墙、雷球联动，热成像；(2) 支持与车载单兵等移动设备的对接，提供车载单兵设备GPS信息接收服务；(3) 支持手机移动客户端（5060）进行实时视频监控，音频播放，本地截图，本地录像，云台控制，远程视频回放。 3.报警管理：支持报警主机接入及布撤防 4.门禁管理：(1) 支持门禁设备管理；(2) 支持门禁控制，包括：门通道控制、门组分配、首卡开门、对卡开门、多门互锁、反潜回、开门计划、远程验证、常开常闭；(3) 支持门禁控制授权及复核，支持门禁管理任务查询；(4) 支持门禁系统集群，分布式方式提升接入能力。 5.设备运维：(1) 资源监控模块：最大支持对十万点位运维，支持对前端点位、物联设备、动环主机、服务器、服务进行统一纳管监控运，绘制服务拓扑；(2) 报警管理模块：最大支持存储一年报警数据，支持对所纳管资源配置报警策略，并将产生的报警消息进行统一汇聚和展示，支持对报警进行确认处理，联动工单，推送报警消息、短信及邮件；(3) 自动化巡检模块：支持对前端视频点位的视频质量及录像巡检、服务器及服务的资源占用巡检、网络环境巡检；(4) 可视化报表模块：支持故障工单统计和报警统计；(5) 运维工具箱模块：提供巡检平台，支持上传可执行文件生成巡检记录和手动执行记录。 6.人脸应用：(1) 人脸轨迹：支持根据人脸抓拍记录生成人员轨迹，找寻重点人员或者可疑对象的行动轨迹；（2）以图搜图：支持根据人脸图、人体图在多个设备抓拍库中搜索相似图片；（3）人体结构化：支持人体结构化分析记录上报，可根据人体特征搜索人体抓拍时间，抓拍地点等信息。 7▲.支持用户锁定机制，启用后可设置账户非法登陆次数及账户锁定时长；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 8.支持 AD 域配置、导入 AD 域用户，可通过 AD 域用户账户登录平台 9.支持导入、导出部门信息，支持批量转移人员信息 10.支持对部门的所属节点、部门节点间的显示顺序进行调整。 11.支持 “来宾用户”人员类型，可设置、显示“来宾用户”有效刷卡次数 12.支持逻辑组织树的管理与配置，支持用户组织在基础组织和逻辑组织切换，并应用到客户端，管理端、移动端 13.配合三维地图服务器，支持 3D 地图类型展示14.支持快速导航至区域内各建筑物、楼层内部 15.支持配置三维地图初始化后的默认视角；支持非重点区域建筑物虚化显示 | 套 | 1 |  |
| 13 | 停车管理系统模块 | 1. 部署在单台32G运行内存的服务器上：最大过车数量：10万/天 ；车道数量：100个（50进50出）；管理车位数量：1500个；停车图片时间处理能力：50个/秒；管理诱导数量：100个；诱导屏刷新响应时间：3秒以内；固定车管理数量：3万；过车数量最大保存量：1000万；过车数据最大保存时长：3年；黑名单车辆最大管理数量：5万（相机程序常规支持1万，通过扩展程序可扩展到5万）；最大车辆信息管理：50万；最大人员信息管理：50万；场区信息最大管理数量：100； 2.支持室内停车诱导，反向寻车； 3.收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 4.支持反向寻车机和移动端的蓝牙反向寻车； 5.提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式； 6.潮汐车道：同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 7.支持无人值守、接入云端平台停车实现支付宝微信线上支付，还支持车位电子包月、营收对账等。 8.支持入口规则配置，内部车、外部车、无牌车等自动放行，长期/包月用户过期禁止进入等； 9.支持出口规则配置，长期/包月用户自动放行，收费为0自动放行，无入场记录自动放行或人工处理等； 10.支持出入口道闸的双摄摄像机的接入（主、辅相机分别抓拍全景与车牌）； 11.支持符合标准HTTP协议的第三方平台的对接，可对包括车牌进出数据、停车场数据上报、收费数据等进行上报； | 套 | 1 |  |
| 14 | 对讲管理系统模块 | 1.最大对讲户数:1万； 2.同时对讲路数：50路； 3.按业主进行权限配置； 4.可使用卡片、人脸、指纹、密码、二维码进出； 5.事件查询：快递收发记录、通话记录、开门记录； 6.支持对有快速下发能力集的门口机快速下发权限，将人员卡片、指纹、人脸等信息压缩打包一次性下发。 7.支持查看快速下发任务状态，任务列表可展示设备编码、设备名称、文件路径、更新时间、下发状态，支持按设备名称模糊搜索。 8.支持在室内机上修改开门密码，并实时同步到门口机，支持在门口机上使用房间号+开门密码的方式开门。 9.支持向可视对讲设备进行信息发布，支持广告及公告下发，支持按设备或者信息发布分组进行下发。 | 套 | 1 |  |
| 15 | 人脸管理系统模块 | 1.人脸检测记录处理数量≤50条/秒，共享事件处理速度 2.人脸识别记录处理数量≤50条/秒，共享事件处理速度 3.人、机、非报警处理性能≤50条/秒，共享事件处理速度 4.人脸库管理最大支持1000个 5.人脸信息管理最大数量30万 6.人脸库下发速度（100个）≤10秒 7.人脸同步速度（10W张）≤30min 8.人脸白名单导入速度（10W张）≤30min 9.人脸白名单导入速度（1000张）≤25s 10.人脸下发时间（10W张）≤90min 11.人脸下发时间（10W张）≤90min 12.以图搜图响应时间（基础数据1000条/单台）≤1min 13.以图搜图响应时间（基础数据1W/10台）≤5min 14.查询速度（基础数据1w）≤1秒 15.查询速度（基础数据10w）≤3秒 16.记录导出速度（1000条）≤3秒 17.记录导出速度（1W条）≤30秒 18.记录导出速度（10W条）≤2min 19.单人脸库复核速度（1W张）≤5min 20.支持人脸相机设备IP添加和主动注册接入，可显示设备的在离线状态。 21.支持对内部人员、访客、白名单、黑名单类型的人脸注册库的进行添加、删除、修改、查询等操作。 22.内部人脸库支持绑定部门组织，并当对应部门人员信息发生新增、删除、修改时，自动同步人员信息到内部人脸库，并下发人脸信息到绑定的人脸识别设备中。 23.支持展示人脸图片下发到各设备的状态，包含成功、下发中、下发失败三种状态，下发失败的人脸图片支持手动重发。 24.支持对人脸库下发的设备视频通道进行布控，并反馈人脸库下发进度和状态，下发状态包括已下发、下发中、下发失败三种状态。 25.布控时支持配置人脸识别的对比阈值信息，并自动下发布控配置信息到人脸库绑定的人脸识别设备中。 26.支持人脸黑/白名单库单个/批量上传人脸图片，生成人脸信息，并自动同步下发到人脸库绑定的人脸识别设备中。 27.支持人脸库中人脸信息发生变更时，自动同步信息到人脸库绑定的人脸识别设备中。 28.支持陌生人报警，内部员工报警，黑名单库报警，白名单库报警，访客库报警，人体识别报警，人脸检测报警，机动车识别报警，非机动车识别报警多种报警类型，并支持联动视频弹窗、报警输出、录像、上墙、邮件、短信、抓图、开门。 29.支持按抓拍地点，注册库，人脸特征，姓名，相似度，抓拍时间段，证件号码过滤查询人脸识别记录，可展示识别人员编号，姓名，年龄，性别，人员类别，抓拍时间，抓拍通道，可查看人员注册图片和抓拍图片和录像，支持人脸识别记录和图片导出。 30.支持人脸识别点位实时画面，通过自动标定的红，绿色矩形框查看画面外/内部人员信息；支持在人脸事件记录列表中实时展示人脸识别/人脸抓拍图片，并通过列表记录查看人脸记录的具体信息，包括：抓拍时间、抓拍地点。 31.支持对前智能相机、后智能服务器等具备人脸识别能力的设备进行人脸库复核，若设备人脸数据和平台不一致，支持人脸同步。 32.支持根据人脸、人体图片结合相似度进行跨多设备以图搜图，默认结果按照人脸抓拍时间从高到低排序，用户可以选择按照相似度重新排序。 33.人脸识别记录支持一键生成人脸轨迹，自动生成该人员所有的抓拍识别点位的轨迹信息，默认按时间正序展示识别记录，在地图中展示人脸轨迹。 34.支持动画回放轨迹由起点到终点过程。 35.提供人脸识别，人脸检测记录数量查询接口，提供当天内部库人员和访客库人员计数接口，提供当天陌生人计数接口。 36.支持集群能力，横向动态扩展人脸应用业务处理能力。 37.支持接入云数据库，配置后人脸识别，人脸检测，人体检测，车体检测等动态数据存储在云数据库中，支持记录查询导出。 38.支持根据用户配置的权限，对系统菜单，组织设备树、部门人员树信息进行权限控制，并根据用户权限过滤展示人脸/结构化数据记录。 39. 支持按人脸设备和人脸库进行人脸复核，如果设备人脸数据和平台下发的不对应，则支持进行权限的再次下发同步。 40.支持搭配人脸门禁实现进出管控。 41.支持权限组配置并下发至设备，针对下发失败的支持重发。 42.支持人脸权限配置，可按人员或者部门进行授权。 43.支持授权记录查看，针对授权失败的记录支持重发。 44.支持权限复核，针对平台和设备不一致的数据，可手动同步至设备。 | 套 | 1 |  |
| 16 | 动环管理系统模块 | 1.以软件平台底座为基础框架； 2.支持接收并展示温湿度、噪声、风速、风向、烟感、粉尘等数据信息； 3.支持动环报警联动视频、录像、上墙、短信、邮件、广播、抓图和开门的配置功能。支持报警级别的配置； 4.支持以时间、组织、报警状态、报警等级查询并统计动环报警数据； 5.要求支持对采集数据进行阈值设定，超过设定阈值将触发报警。 6.▲支持机房采集物联网主机接入,可接收并展示温湿度、噪声、风速、压力等数据信息。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 7.支持以时间、组织查询并统计动环历史数据； 8.支持以时间、组织、报警状态、报警等级查询并统计动环报警数据。 | 套 | 1 |  |
| 17 | 访客管理系统模块 | 1.支持访客布控，对访客可通行区域进行管控 2.支持在访客权限下载记录中可以管理已来访人员的权限下载记录，且可操作重新下发权限 3.支持对访客进行分类管理，在访客预约时可以提示访客分组 4.支持对访客登记成功后打印的访客单模板内容进行管理；5.可设置打印背景模板、访客单标题、需要展示的访客属性、末尾展示 6.支持设置岗亭授权设备，设备包括门禁通道、道闸通道、可视对讲设备、人脸通道 7.支持通过设备ip、岗亭名称、岗亭状态对设备进行检索，支持添加多个岗亭访客机设备，可实时展示设备在/离线状态 8.支持访客刷卡记录查询，支持按开始结束时间、开门类型、门通道、访客姓名、访客卡号、事件类型、开门结果查询刷卡记录 9.支持对访客刷卡记录保存时间进行配置 10.支持配置自动签到设备和自动签离设备 11.支持访客在非访客区域抓拍后报警上报、报警联动 12.支持配置审批提醒短信模板、审批反馈短信模板、到访提醒短信模板、离访提醒短信模板、短信验证码模板 13.支持将访客添加入黑名单，黑名单访客不能操作预约、不能到访 14.支持通过刷二代身份证的方式获取来访人信息和被访人信息 15.支持通过二维码扫描或URL在网页\微信公众号页面进行访客邀约、预约、登记，邀约可填写访客基本信息、人脸特征信息、车牌车牌信息实现访客来访自动通行 16.支持多种证件类型，包括身份证、军官证、学生证、驾驶证、护照、港澳通行证 17.支持录入多个随访人员信息，随访人员也可以录入车牌实现开车入场 18.支持访问者上传人员图片，到访问现场时可通过刷脸进入访问区域 19.支持预约记录变更时以短信方式通知来访人和被访人当前预约记录的进展和结果 20.支持VIP访客预约，预约审批成功后，直接将VIP访客相关的人员基本信息、生物特征信息、车辆信息自动授权到通行设备上 21.支持对访客预约到访、预约离访时间进行管理，超过离访时间自动收回访客权限 22. ▲要求支持访客条码（登记之后打印出来的访客单）、二维码、身份证、IC卡、人脸等多种介质授权通行门禁、可视对讲、梯控、停车场；支持访客身份证人证合一验证；（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 23.支持对接微信公众号，实现访客公众号预约，访客预约成功后，系统短信通知访客。 24.▲要求支持访客预约、来访、离开支持短信格式自定义，将相关信息以短信的方式知会到来访者或接待人。（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 25.支持被访人姓名首字母模糊查询； | 套 | 1 |  |
| 18 | 巡更管理系统模块 | 1.巡更点位管理数：1000个，巡更记录保存时长：3年，巡更事件处理性能：50/秒 巡更事件响应时间：3秒 2.支持通过运维中心，日志分析模块查看业务调用链 3.支持提供系统内接入或C++服务的端口列表及对应业务 4.支持按照用户配置的权限过滤展示组织设备树、部门人员树、数据查询 5.支持通过运维中心，独立部署在一个运行目录下。 | 套 | 1 |  |
| 19 | 报事报修系统模块 | 1.报事报修工单类型支持监控故障工单和巡更工单 2、支持工单统计、工单查询、工单派发、工单处理、工单消息推送等全业务流程 3.支持批量创建工单 | 套 | 1 |  |
| 20 | 智慧用电系统模块 | 1.以基础包平台底座为基础框架 2.设备巡检：支持对用电巡检任务列表和待完成数量的查看支持文字、语音录入、图片提交巡检任务的完成情况支持已完成巡检任务详情的查看，包括描述、图片、录音等 3.支持空调控制、能耗概览 4.报警地图：支持展示未处理报警数、报警总数支持当前全部未处理报警列表的查看支持已完成报修工单的详情查看支持已完成巡检任务的详情查看支持配置在建筑逻辑组织节点的电子地图，进行双击地图图标下钻到其下级地图，单击显示报警数量支持通过组织树选择按钮查看各级报警地图支持点击报警的空开图标，显示报警详情，包括空开绑定的实时视频，历史报警，历史工单支持根据报警实际情况进行相应处理手段：消警、误报、暂不处理、报修、开闸/合闸 5.漏电自检：支持按照组织、设备名称查询漏电自检的空开支持按照单个/批量空开设备，进行漏电自检操作点击自检操作需要输入用户密码进行二次校验支持展示全部漏电自检失败的设备数量，可查看漏电自检失败的失败原因等支持手动刷新，获取当前漏电自检的最新情况 6.电能检测：支持按照组织、设备名称查询空开支持空开实时数据的监测，包括温度、电流、电压、功率、漏电流等支持对单个/批量空开的开关控制，包括批量开启、批量关闭点击开启/关闭、批量开启/关闭需要输入用户密码进行二次校验支持手动刷新，获取当前所选设备的最新数据支持展示全部异常设备数量，全部异常设备中可按电压异常、电流异常、功率异常、温度异常、漏电流异常筛选支持远程开关操作的结果展示 7.支持平台的统一服务，包括统一登录服务，支持用户角色的菜单授权； 8.支持空气开关联网网关的接入管理，实现对空气开关联网网关的增加、修改、删除操作和空气开关报警阈值的修改； 9.具有打火报警、缺相报警、三相不平衡、过载报警、过载预警、过温报警、漏电报警、过流报警、短路报警、过压报警、欠压报警、温度预警、漏电预警、过流预警、过压预警、欠压预警、异常温度上升预警等用电报警类型设置选项； 10.支持用电报警预案配置，可配置用电报警联动短信、邮件。 11.支持电能检测，根据组织查询到的外接空气开关监测温度、电流、电压、功率、漏电流的实时数据；通过二次密码校验实现对单个/批量空开的开关控制；可按异常类型筛选异常空开； | 套 | 1 |  |
| 21 | 双机（主、辅服务器）热备模块 | 1.系统管理、门禁业务系统、视频业务系统支持双机热备 2.支持系统热备，实现系统的稳定可靠 | 套 | 1 |  |
| 22 | 视频通道路数授权 | 1.视频子系统最大支持10万路视频通道接入 2.实时视频最大支持64画面分割，录像回放支持36路画面 3.最大电视墙上墙路数128路 4.最大同时录像下载任务个数5个 功能参数： 1.支持实时预览，云台控制、录像回放、视频上墙等基础功能 2.支持flv/hls/rtmp协议拉流，提供给第三方调用 3.支持mac采集设备，能够将前端设备采集到的mac信息在客户端上展示 4.支持视频云存储直存节点，满足用户对视频云存储多种部署方式的要求 | 路 | 4500 |  |
| 23 | 门禁通道路数授权 | 单台支持门禁设备最大数量：1000 最多20个集群支持门禁设备最大数量：2万 功能参数： 1.门禁权限设置，并支持进行权限的快速下发 2.门禁相关记录查询，显示过人记录、考勤记录、设备状态记录等 3.支持门禁报警，联动视频、抓图、录像、上墙、短信、邮件、广播等功能 | 路 | 500 |  |
| 24 | IP对讲通道授权 | IP通道授权 | 路 | 500 |  |
| 25 | 出入口车道数量授权（规模数量） | 1.支持室内停车诱导，反向寻车； 2.收费灵活，支持按次、按日、按时长、按时段、按组合的收费，包括节假日或者周末的不同收费方式； 3.支持反向寻车机和移动端的蓝牙反向寻车； 4.提供多种支付方式，支持岗亭、服务台、查询机、手机等多种途径进行停车费缴纳，支持微信、支付宝、现金、银行卡、优惠券等多种支付方式，满足不同用户群体的使用需求； 5.潮汐车道：同车道，不同时段，车道方向可自动切换； 6.支持无人值守、接入停车云实现支付宝微信线上支付，还支持车位电子包月、营收对账等 | 套 | 5 |  |
| 26 | 运维通道路数授权（规模数量） | 运维通道的授权; | 路 | 4500 |  |
| 27 | 平台软件实施服务 | 针对本项目相关软件部署安装调试工作，达到软件交付标准 | 套 | 5 |  |
| 28 | 企业软件标准支持服务-原厂服务 | 1.提供原厂支持服务； 2.提供产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题 3.诊断与解决等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。 | 套 | 2 |  |
| 29 | 软件专项服务--培训服务 | 1.面向本项目信息化系统管理和维护人员，提供全面的、系统化的专题培训服务。（根据采购方实际确定） | 项 | 1 |  |
| 30 | 安全管理风险预警系统 | 主题配置 系统支持对首页标题、终端警情看板进行文字设置，对主题颜色进行修改。 显示配置 系统支持对大屏首页显示的预警等级、终端报警类型进行配置，（此项设置仅影响大屏首页显示，不影响报警以及数据计算）； 预警等级分为红色预警、橙色预警、黄色预警、蓝色预警； 终端报警类型分为水浸传感器、温湿度传感器、门窗磁传感器、地磁传感器、断电检测传感器、地磁传感器、烟雾报警传感器、燃气报警传感器、位移传感器、卷帘门磁传感器。 角色权限 系统支持角色维护管理、权限配置管理，可新增、删除角色，支持根据角色对模块、页面以及功能点进行灵活配置（无权限模块、页面以及功能点不显示）。 人员管理 系统支持人员管理，可新增人员、批量导入人员、批量导出人员、修改人员状态、配置人员角色、快捷搜索功能； 批量导入人员时若有重复用户ID则覆盖原有信息； 修改人员状态对人员账号是否有效进行控制； 配置人员角色控制人员功能使用权限。 数据字典 系统支持对地域、场所、位置库进行打标签，为警情触发条件条件； 地域标签为地域属性，例如：干燥、怕结冰、怕台风、怕强降水、怕强降温等； 场所标签为场所属性，例如：易产生烟尘、易燃易扩散、人群聚集、易湿度高、易静电； 位置库为场所位置属性，例如：机柜内、消防栓上、重要物件上面、大门、钞车位等。 | 套 | 1 |  |
| 31 | 边缘巡检服务器 | 操作系统:windows10 技术参数： 2U8盘服务器 : 配置2*英特尔 至强 4210 处理器， 配置2* 16G -2933 DDR4 RECC 内存， 配置3*2TB 企业级硬盘， 支持 RAID 0.1.5.6.10.50.60， 配置1*RJ45远程管理接口,2*千兆RJ45网口， 配置550W 80PLUS 1+1高效冗余电源， 标准承托导轨、系统包装。 | 台 | 1 |  |
| 32 | 温湿度传感器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 33 | 水浸传感器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 34 | 烟雾报警器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 35 | 门窗磁传感器 | 无线 | 台 | 4 |  |
| 36 | 门磁 | 无线 | 台 | 2 |  |
| 37 | 市电断电传感器 | 有线 | 台 | 2 |  |
| 38 | 400万合规智能暖光变焦防暴半球网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法 支持：通用行为分析、人脸检测、视频结构化、人数统计、人脸识别、道路监控 支持人脸检测和通用行为分析同时启用 支持13种智慧城管检测，出店经营、流动摊贩、机动车违停、非机动车违停、门前脏乱、违规撑伞、暴露垃圾、垃圾桶满溢、违规户外广告、乱堆物堆料、店招变更、橱窗张贴、沿街晾挂 支持道路监控：支持机动车和非机动检测，双向4车道可独立配置检测区域 支持人脸识别：支持两种模式，普通模式和统计模式；普通模式支持人脸检测;支持跟踪;支持优选;支持抓拍;支持上报最优的人脸抓图;支持人脸增强,人脸曝光;支持人脸属性提取,支持6种属性8种表情；统计模式支持精准客流统计，可统计陌生人出现重复次数，预测潜在商机或问题。 支持人脸检测，人脸曝光，人脸增强，非活体过滤以及人脸属性识别 支持人脸实时抓拍，优选抓拍，质量优先三种抓拍策略，支持人脸角度过滤功能 支持人脸抠图区域可设：人脸/单寸照/自定义 支持人脸计数及实时OSD叠加 支持垂直/倾斜人数统计，区域内人数统计功能，排队检测 支持车牌、车标、车辆子品牌、车年款、车身颜色、车辆类型等车辆属性识别 支持通用行为分析，包括绊线入侵，区域入侵，快速移动（三项均支持人车分类及精准检测），物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测。 支持视频结构化，支持人员检测、机动车检测、非机动车检测都支持目标轨迹跟踪 支持五码流功能，四路高清视频显示 采用超星光超低照度400万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出400万(2688×1520)@60fps 支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效红外补光灯，最大补光监控距离50米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印 支持ROI，SVC，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持报警3进2出，音频1进1出，1路内置MIC，RS485，BNC，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/AC24V/POE供电方式，支持DC12V电源返送，最大电流165mA，方便工程安装 支持IP67，IK10防护等级 可通过IE浏览器或客户端软件选择动态检测、硬盘已满、硬盘故障、视频篡改、外部报警、非法访问、音频检测、智能配置等报警类型，可在窗口记录报警信息并通过图标提示或播放报警提示音，报警提示音支持文件导入 ▲应符合GB/T 20138-2006《电器设备外壳 对外界机械碰撞的防护等级IK代码）》 中IK10的规定，试验后外观无明显损坏， 能正常工作（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持通过菜单开启或关闭人脸优选功能，当开启人脸优选功能，能够挑选出人脸轨迹中效果较好的一帧进行抓拍； ▲支持检出齐刘海遮挡眉毛、头发遮挡眼睛、戴普通眼镜、戴墨镜、戴彩色眼镜、 戴帽子、戴头戴式耳机、半边脸、戴口罩、 戴口罩侧脸等遮挡方式的人脸（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） 支持人脸比对联动门禁功能，支持黑白名单人脸库识别比对联动开门功能，当白名单内人员通过，比对成功后联动开门，当黑名单内人员通过时，比对成功后不联动开门，开门响应时间不大于1s，准确率不低于99%。 | 台 | 1 |  |
| 39 | 800万全智能暖光变焦枪型网络摄像机 | 内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率 支持三种智能资源切换：通用行为分析、人脸检测、人数统计。 支持人脸检测：支持跟踪，支持优选，支持抓拍，支持上报最优的人脸抓图，支持人脸增强，人脸曝光。支持人数统计： 支持排队管理；支持区域内人数统计，进入/离 开人数统计，并可生成人数统计日/月/年报表，导出使用 支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图。 支持声光报警联动，当报警产生时，可触发联动声音警报和灯光闪烁。 采用星光级低照度800万像素1/1.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 最大可输出800万( 3840 × 2160 )@25fps支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 内置高效双光灯和红外补光灯，最大红外监控距离60米，最大暖光监控距离30米 支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 支持ROI，SMART H.264/H.265，灵活编码，适用不同带宽和存储环境 支持一键撤防，可在自定义设置的时间段内对报警输出，邮件，音频，灯光等事件联动项进行统一撤防控制 支持报警3进2出，音频1进1出，内置MIC和扬声器，最大支持256G Micro SD卡 支持DC12V/POE供电方式 支持IP67防护等级 | 台 | 1 |  |
| 40 | 智慧金融综合管控平台服务器 | 1.配置1颗x86架构处理器，核数≥16核，主频≥2.2GHz。 2.配置4条16GB DDR4 2666 REG内存。 配置16根内存插槽,最大可扩展至2TB内存，支持RDIMM、LRDIMM、NVDIMM 3.配置2块2T 3.5吋 6GbSATA热插拔硬盘。 前置最高支持12 个2.5 寸或3.5 寸热插拔SATA/SAS， 支持1 个M.2 SSD，同时支持PCIe SSD； 内置1 个SD 卡 4. 7200转，SATA接口，6Gb/s 5.LSI SAS3008 SAS卡/无缓存 6.支持网络唤醒，网络冗余，负载均衡等网络特性。 7.1 个RJ45 管理接口和1 个VGA 接口位于机箱后部； 4 个USB 3.0 接口，2 个位于机箱后部、2 个位于机箱前部； 8.3个热插拔风扇模组 9.双电源/550W/ 10.标准19英寸机架式安装，含安装导轨，标准机架式导轨安装 11.满配最大不超过280W 12.工作时5℃～40℃(41℉～104℉) 13. ≤3000米 14.集成BMC 芯片，支持IPMI2.0、SOL、KVM Over IP、虚拟媒介等高级管理功能 | 台 | 2 |  |
| 41 | 报警门禁接入网关 | 1.功耗:70~120W 2.硬盘:1T企业级硬盘 3.内存:16G 4.CPU:64位4核CPU 5.操作系统:windows10 6.接入性能：500个ip,2000路通道 7.尺寸:约440mm(宽)×44(高)×400mm(深) | 套 | 1 |  |
| 42 | 视频质量诊断智能服务器 | 1.支持对视频模糊、高亮异常、低亮异常、偏色、低对比度异常、视频抖动运动、噪声过大、条纹干扰、视频丢失、视频冻结、视频遮挡和场景变化等异常现象进行报警统计； 2.支持10000路视频质量诊断授权 3.支持通过软件或者以下规格硬件辅材实现视频质量诊断1颗Intel Xeon E3-1275 V5，3.6GHz，4C/8T¦1根16GB DDR4内存条¦1块3.5寸1T硬盘¦2个千兆以太网电口¦单电源 4.可通过客户软件设置14种算法诊断类型，包括：清晰度异常检测、亮度过亮异常检测、亮度过暗异常检测、对比度异常检测、偏色异常检测、视频抖动异常检测、噪声检测、视频条纹干扰异常检测、视频丢失异常检测、视频冻结异常检测、视频遮挡异常检测、场景变化异常检测、视频剧变异常检测和黑白图像检测 5.支持视频清晰度异常检测，当视频的清晰度低于预警阈值时，将给出清晰度异常预警提示；当视频的清晰度低于异常报警阈值时，将给出清晰度异常报警提示； 6.支持视频场景变化异常检测，当前端镜头被移动导致视频画面出现切换，出现场景变化现象时，可给出报警提示 7.支持视频巨变异常检测，当监控画面同时出现视频亮度过亮、视频亮度过暗、清晰异常、噪声异常、条纹干扰异常、场景变化、视频遮挡异常中3个及以上异常现象时，可给出视频剧变异常报警提示 8.支持对分辨率为704×576、720×480、1920×1080的视频诊断 9.支持视频黑白图像检测功能，当监控画面出现黑白图像时，可给出报警提示 10.支持视频条纹干扰异常检测，当视频出现条纹现象且超过预警阈值时，将给出视频条纹干扰异常预警提示；超过报警阈值时，将给出视频条纹干扰异常报警提示 11.支持噪声检测，当视频出现雪花点等噪声现象且超过预警阈值时，将给出噪声异常预警提示；超过报警阈值时，将给出噪声异常报警提示 12.视频亮度过暗异常检测，当视频亮度低于预警阈值时，将给出视频亮度过暗预警提示；当视频亮度低于报警阈值时，将给出视频亮度过暗报警提示 13.支持视频亮度过亮异常检测，当视频亮度超过预警阈值时，将给出视频亮度过亮预警提示；当视频亮度超过报警阈值时，将给出视频亮度过亮报警提示 | 台 | 1 |  |
| 43 | 校时服务器 | 1.种类:串口服务器 2.支持协议:ARP,IP,UDP,ICMP,SNMP,TCP,TFTP,NTP/SNTP,time/UDP 3.网络口:1个 10/100M 自适应以太网 4.串行口:DB9(male) RS-232/RS-422 5.串行波特率:9600,8,O,1,NMEA0183输出 6.接收机:内置北斗及北斗卫星接收机，内置晶体时钟 7.校时精度:1～10毫秒(依赖于网络负载) 8.协议兼容性:以太网 V2.0/IEEE 802.3,令牌环网802.2LLC 9.输入电源:+9V,约200mA 10.使用环境:0℃ to +50℃ 11.质保:3年 | 台 | 1 |  |
| 44 | 台式机 | 通用台式微型计算机 1.CPU：Intel i7-8700（6核，3.2GHz） 2.内存：8GB DDR4 2666MHz 3.硬盘：256G SSD+2TB HDD 4.显卡：独立显卡，2GB显存 5.显示器：24英寸LCD 6.含键鼠套装 7.预装Win10以上操作系统 | 台 | 6 |  |
| 45 | 存储服务器 | 1.整机默认支持1个千兆管理电口，4个千兆数据电口，可选配扩展支持电口或光口 2.48盘位仅6U高度，更高存储密度，节省机房空间成本 3.最大支持400路（800 Mbps）前端接入、存储、转发，32路（64 Mbps）网络回放 4.接入支持ONVIF、GB28181、主动注册等协议接入，保障了对不同厂家前端设备的兼容性 5.存储RAID支持JBOD、RAID 0/1/5/6/10/50/60、SRAID 支持全局热备和局部热备 6.支持视频流直存，减少流媒体服务器的成本 7.支持存储配额管理，支持基于通道的维度进行存储周期管理 8.支持通用存储协议：ISCSI/SAMBA/NFS/FTP 9.针对关键重要的视频，提供对实时流和历史视频进行加锁，确保不被循环覆盖 10.配套支持统一云管理节点 11.支持N+M模式下的视频和图片集群功能 12.支持图片直存，可配合智能前端设备使用，支持人脸检测、人脸识别、视频结构化、人群分布图、打电话报警、吸烟报警 、通用行为分析、机动车检索、非机动车检索 13.设备可接入双音轨，可同时或分别播放左右音轨 14.最大支持2个BBU冗余电池。支持实时监测电池的健康程度，当健康度过低时能触发蜂鸣报警 15.主机可通过扩展板卡方式可支持15个千兆电口，或者12个以上万兆光口； 16.主机支持专用的存储硬盘，可升级专用硬盘固件支持实时监测专用硬盘的健康状态； 17.可对被监测的硬盘健康状态进行分级分类，类别包含“硬盘良好状态”、“硬盘告警状态”、“硬盘错误状态”、“硬盘即将损坏”和“硬盘损坏状态”； 18.支持纠删码技术。最多可以支持8个盘掉线或者损坏，数据仍然有效，保留的硬盘中的数据可正常读出，且新数据可正常写入.创建RAID后即为同步完成状态； ▲19.客户端可一键导出设备日志（提供公安部有效检测报告复印件加盖原厂公章或投标专用章） | 台 | 2 |  |
| 46 | 硬盘 | 6000G；7200RPM；256MB；SATA | 块 | 48 |  |
| 47 | 万兆交换机 | 24个1G/10G SFP+光接口，2个40G QSFP+光接口，1个console口，1个usb接口，1个带外管理网口；2个业务扩展槽，2个电源模块槽位，2个风扇模块槽位，交换容量2.56Tbps，包转发率720Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，支持交直流供电，满负荷功耗183W；支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP，IPv6，VLAN，流量控制，ACL，QoS，端口镜像，环网RRPP/ERPS | 台 | 1 |  |
| 48 | 千兆交换机 | 48口千兆二层交换机，机架式，48个千兆电口，4个万兆SFP+光口，支持通过console口管理。交换容量256Gbps，包转发率132Mpps，1U高度，19英寸宽，工作温度：0℃～45℃，满负荷功耗22W。支持VLAN,流量控制，ACL，QOS，环网RRPP | 台 | 1 |  |
| 49 | 一体化机柜 | 三连柜（动力柜+IT柜+IT柜），带风冷型机架式空调，UPS容量10KVA，后备时间1小时，含动环监控系统，可用空间106U 前门玻璃后门钣金，单柜尺寸W*D*H(mm)1800*1400*2000 1.UPS UPS容量 10KVA/10KW 后备时间 1小时 电池配置方式65AH/20节 输入电压220/230/240Vac,50/60Hz,1Ph+N+PE 输出电压范围220（1±2%）Vac 输出频率范围市电模式：与输入同步；当市电频率超出最大±10%（可设置±1%、±2%、±4%、±5%、）时，输出频率为50/60（±0.1） 电池模式：50/60（±0.1） 输出功率因数1.0 逆变过载能力≤110% 60min，≤125% 10min，≤150% 1min，＞150%立即转旁路 整机效率≥95% 市电电池转换时间0ms 旁路逆变转换时间＜4ms 2.空调 风冷型机架式空调，有空调外机 送风方式前送风，后回风，全密闭 总制冷量8.6KW 3.监控 报警方式：短信报警 访问界面远程web访问、本地13.3英寸触摸屏 功能模块集中管理（UPS/空调/配电等）、报警管理、环境管理（温湿度、烟感、漏水检测） 4.配件：每个动力柜含2个PDU（横向安装，单路16A输入/10A国标6口输出）、每个IT柜含2个PDU（垂直安装，单路32A输入/输出16A国标3口 +10A万用3个+ 10A国标10口）、1个托盘、1个理线架、动力柜满配盲板、IT柜标配20U盲板、浮动螺丝螺母、每台空调含5m铜管 | 套 | 1 |  |
| 50 | 核心交换机 | 1.交换容量≥256Tbps； 2.转发性能≥67500Mpps； 3.支持业务插槽数≥10、主控引擎模块≥2，电源模块≥6，交换网板≥1，支持电源和主控引擎冗余； 4.支持板卡热插拔； 5.单槽位线速万兆端口数≥32，线速40G端口数≥4； 6.聚合：支持链路聚合； 7.IPv6路由功能：支持OSPFv3、BGP4+； 8.网管：支持SNMP V1/V2/V3，支持通过telnet方式进行配置和管理，支持用户的分级分权控制，支持用户访问控制； 9.具备16端口万兆以太网光接口； 10.具备24千兆电口，20千兆SFP光口，4千兆/万兆SFP+光口； 11.具备1200W交流电源模块，具备双主控单元。 | 套 | 1 |  |
| 51 | 50KVA 插框式UPS | 1.UPS类型应为智能容错型模块化UPS，主机采用三进三出，模块化设计，实现模块化冗余，最大可扩充能力不低于60KVA，可容纳不低于3个模块，单模块功率不低于20KVA。 2.功率模块为集中控制，各模块间应满足均流控制，投标产品的模块与控制总线间需满足不低于三总线的可靠型架构设计。 3.采用集中旁路供电，禁止使用分散式旁路供电。 4.投标产品具有独立控制系统，面板须为LCD 全触摸液晶显示屏，中文英文可切换，且不小于7英寸。 5.功率模块可在线热插拔，方便维护人员掌握模块运行状态。 6.数字化环流控制技术，功率模块间环流小于3%。 7.功率模块散热风扇需采用容错设计，要求在单个故障情况下仍可带载50%，在两个故障情况下仍可带载30%。 8.所有电路板均需要采用三防工艺。 9.系统主机之间可以直接并机运行。 10.投标产品具备蓄电池标称电压360~600VDC（30~50节12V）可调节功能，以提高电源系统供电安全性，减少后期设备维护成本。 11.电池连接方式：要求电池通过独立的充电和放电电路与母线连接，杜绝电池直接挂母线方式。 12.每个功率模块具有独立的充电器，保证电池组的可靠充电，并可进行充电功率1～20%的可调设置。 13.所投UPS产品具有电池组智能管理功能。 14.所投UPS为国内外知名品牌； 15.需提供《制造商授权书》原件以及制造商出具不低于五年质保的《售后服务承诺函》原件； 16.产品技术参数 17.主路输入 输入电压范围 285～475Vac 输入频率范围 40Hz～70Hz 100%非线性负载输入功率因数 ＞0.999 输入总谐波成分（THDi) ＜2.5% （100%非线性负载） 18.输出 额定输出电压 380/400/415VAC (线电压) 额定输出频率 50/60Hz 输出功率因数 1 19.逆变器过载 ＜110%，1小时；125%，10分钟；150%，1分钟 20.电池 电池额定电压 360-600VDC（30-50节可调） 21.充电功率 20%*系统功率 22.整机效率 ≥95% 23.系统显示 LED + 7寸彩色触摸屏 24.接口标准：RS232 RS485 USB 可编程干接点 | 台 | 1 |  |
| 52 | 模块插框，配套40-50K模块 | 三进三出，长效型，模块额定功率20KVA | 台 | 1 |  |
| 53 | 蓄电池 | 1.12V100AH阀控式铅酸蓄电池； 2.防爆性能：充电过程中，遇到明火，内部不引爆，不引燃； 3.封口剂性能：环境温度在-30℃~+65℃之间，封口剂无裂纹与溢流现象； 4.再充电性能：恒压充电24小时的再充电能力因素≥93%； 5.容量一致性：同组蓄电池10小时率容量试验时，最大实际容量与最小实际容量差值≤2%； 6.密封反应效率：≥97%； 7.蓄电池内阻：≤7mΩ，同组蓄电池内阻偏差≤8%； 8.阻燃性能：符合YDT799-2010中6.4条的要求； 9.为保证UPS与蓄电池之间良好的兼容性及统一的售后服务，蓄电池品牌要求与主机同一品牌，拒绝贴牌或OEM电池。 10.蓄电池应具有先进的板栅设计，避免使用、搬运、安装不当造成的安全隐患； 11.所投电池需通过9级电信设备抗震性能检测； 12.所投电池为国内外知名品牌； 13.蓄电池需标配防漏液托盘，可减少运输和安装过程中对电池的直接性撞，并可容纳蓄电池在使用中的意外漏液，消除铅酸蓄电池漏液安全隐患，提升使用数据中心机房蓄电池组安全性； 14.为保证电池的安全运输和使用，蓄电池需具有MSDS化学品成分报告； 15.需提供《制造商授权书》原件以及制造商出具不低于三年质保的《售后服务承诺函》原件； | 节 | 32 |  |
| 54 | 电池柜 | 可安装32节12V100AH免维护铅酸蓄电池 | 套 | 1 |  |
| 55 | 电池连接线缆 | 定制型，电池连接线缆 | 套 | 32 |  |
| 56 | 网络门禁控制器 | 参数要求： 1.系统采用CS和BS混合组网架构，支持Web端登录，支持远程软硬件重启升级、维护、管理。 2.支持 TCP/IP、4G、RS485联网方式、有线与无线可自动切换 ，控制器支持百台到上千台设备组网，需满足大楼多门点的管理数量要求。 3.安装方式支持壁挂安装和机柜式安装，机柜式设计采用标准1U结构。 4.支持卡、密码、首卡、双卡、主卡/副卡、胁迫码、多卡分组、人脸/指纹识别+中心确认等开门方式。全面支持读卡器、指纹、人脸、指静脉、RS485识读设备的混合接入。 5.支持胁迫报警、门未关妥报警、门被外力开起报警、开门等待超时报警、黑名单报警、非法卡超次报警、短信报警转发等功能。 6.自动数据同步和断网断点数据补传，设备与服务器之间的数据可以自动同步，无论是设备上传状态事件信息还是服务器下载人员、权限数据等都支持网络恢复后自动补传，断点续传。 7.支持消防联动，当发生火警或其它紧急情况可一键对所有门进行全开和全闭。 8.内置时钟支持NTP自动校时和远程中心校时，15个指示灯显示门状态、系统运行、报警状态。 9.具有4位8段数码显示器，可显示故障代码，支持TTS语音播报，多门互锁功能，支持电子地图功能。 10.支持1000个≥周编程，假日编程≥1000个，开门权限组管理：≥1000个，管制开放时间段：≥1000个。 11.高性能、高安全性，符合国家标准3级以上的要求。 12.采用ARM9 32位处理器，RAM：128MB，卡片容量：≥200000张卡片，支持脱机运行，脱机事件记录：≥1000000条，断电状态记录可保存10年。 13.防拆开关：1个,支持门数：2门,韦根通信接口：4个,门状态输入：2个,开门按钮：2个,报警输入数量≥3个,报警输出数量≥5个。 14.输入电源：DC12V±20%，输出电源：每个读头提供500mA电流，工作环境温度：-20℃-55℃，工作环境湿度：10-90%无冷凝。尺寸：442mm×224mm×44.5mm 15.开放SKD，具有二次开发接口协议能力。 | 套 | 3 |  |
| 57 | 动态人脸识别仪 | 参数要求： 1.显示屏：5英寸以上电容触摸传感器。 2.电容触摸显示屏，显示软件界面及操作提示，显示人脸框。 3.200 万广角宽动态摄像头，支持强光抑制功能，适用于各种环境及天气。 4.LED补光灯，一体化设计，自动补光。 5.面部识别距离：0.3m ～ 2.5m。 6.采用静默活体算法，无须人体配合，即可有效拦截图片，视频，硅胶头套等恶意攻击。 7.支持通过平台下发上传人脸数据，支持照片批量导入。 8.动态捕捉自动识别，识别速度更快，准确率更高，最快识别速度＜0.3S/人，识别准确率≥99%。 9.标准人脸库容量：2万，支持扩展容量库至5万 10.多样化开门方式：人脸识别开门、卡片识别开门、密码开门。 11.多种组合认证方式：仅人脸、人脸/卡片/密码，人脸+卡等自由组合。 12.支持HTTP标准协议，TCP/IP通讯，断网模式下单机运行。 13.通过 TCP/IP 传输方式或 USB 接口将卡片、人脸数据导入到设备。 14.本地存储功能：识别记录、报警记录可本地存储，支持180天以上存储。 15.视频抓拍：人脸相机可和管理平台联动抓拍功能，通过TCP/IP上传到软件。 16.支持看门狗守护机制，设备采用模块化设计，保障设备运行稳定性。 17.语音播报：支持“问候语”“姓名+问候语”“姓氏+问候语”不同语音模式，支持自定义语音播报。语音可选择“男声”“女声”，语速、语音可调。 18.待机休眠功能：设备长时间无人使用，系统自动待机休眠，提高设备的使用寿命。 19.自动校时：支持NTP校时和软件校时功能。 20.外置接口：USB2.0 ×1、电源×1、RJ45网口×1、继电器×1、韦根输出×1、RS485×1 21.支持防拆报警：本地蜂鸣器报警和远程管理平台报警，黑名单报警功能：支持人脸黑名单报警功能，支持离线报警：本地设备断网报警产生记录。 22.支持广告播放功能：待机时支持图片、文字广告播放功能。 23.linux人脸识别仪。 24.针对疫情需要，实现戴口罩检测与识别。 25.支持本地10万条带图记录存储，支持断网续传功能。 | 台 | 4 |  |
| 58 | 单门磁力锁 | 1.通电上锁，断电开锁 2.连续工作锁体无故障 3.安装方便、噪音低、寿命长、无剩磁、无机械故障 4.具有信号反馈功能 5.技术参数：开锁电压：DC12V，工作电流：450mA，0-255秒延时可调，额定拉力：280KG，工作环境：温度-10~+55℃，湿度0~95%，尺寸规格：250mm(L)×49mm(W)×26mm(H) | 把 | 4 |  |
| 59 | 锁支架 | 铝合金材质 | 个 | 4 |  |
| 60 | 出门按钮 | 白色，优质高温阻燃PC材料，50万次以上使用寿命。尺寸：约86mm（L）×86 mm（W）。 | 个 | 4 |  |
| 61 | 门禁一卡通管理软件 | 参数要求： 1.系统采用B/S与C/S混合架构。各用户可采用浏览器直接访问系统，客户端不需安装软件，系统操作员通过浏览器对系统权限进行新增、修改、查询等操作，来实现对各个子系统的数据维护工作。所有子系统的状态和实时事件，包括正常事件和异常事件（含报警事件）等，在局域网内通过打开监控客户端进行操作。 2.系统权限管理功能: 超级管理员拥有所有角色权限，超级管理员可根据用户需求给普通管理员创建不同的角色管理权限。超管可管理所有普通管理员。普通管理员管理管辖内的设备与用户。 3.卡片管理:卡片信息，能在网点前端录入指纹再由中心分配权限后卡片管理生效 ;也可以在中心录入指纹信息，通过中心统一进行人员指纹 /卡/车牌管理(对指纹 /卡/车牌，添加、删除、修改、调动)，方便人员调岗管理。 4.上/下班时间段管理: 1.出入口系统能设置正常工作时间段与非工作时间段:2. 根据用户设定的上 / 下班时段设置不同的验证开门方式。 5.多种授权开门方式: 单卡 : 单卡验证通过后即可验证开门:双卡 :两张己有开门权限的卡，在有效时间内组合成功验证通过后即可开门:首卡/受限首卡:这两种授权方式必须是同占时存在才起作用。 一天中必须先刷首卡，首卡验证开门成功后，受限首卡才能正常验证通过，凌晨过后又必须重新刷首卡，受限首卡才多种授权开门能验证通过; 前端发送开门请求，中心端可选择指纹确认开门或者刷卡确认开门。 6.远程管理功能:远程开/关门、远程读取设备端口/用户权限、远程升级设备、远程重启设备。 7.指纹动态码开门功能:前端指纹验证成功后，将发送相应的动态码到指定用户手机上，在动态密码验证通过后才能正常开门。 8.胁迫报警功能: 在验证设备的工作状态下，通过键盘读卡器输入预先设定的胁迫密码或者胁迫指纹，门锁正常打开，胁迫报警时能联动前端网点的隐蔽声光警号让网点前端人员知晓警情，同时监控中心平台能弹窗带语音提醒并联动原有至少4路摄像机同时观看;并将报警信息以短信的方式发给相关人员。 9.电子地图: 电子地图通过不同的图片颜色来反馈门点 的实时状态，门状态分为关闭、开启、报警这二种。当现场的门点状态发生变化时即可在电子地图中显示。 10.多网点管理功能: 系统支持 9000 个以上网点同时在线管理调度等工作。 11.自动数据同步，断网断点数据补传: 设备可脱机使用（不联网），设备联网后可自动同步数据。 12.系统模块：在管理系统软件中 ，能对门禁、通道、访客、 考勤、梯控、停车场、巡更、会议所有模块 或子系统进行授权、管理等操作。 13.通讯加密：通过网络抓包工具，对软件与设备之间的通 讯进行抓包，加密前为明码，加密后为乱码。 14.扩展功能：系统扩展性能良好，可提供详尽的数据接口、DLL动态链接库及相关数据接口说明文件，包括样板程序，方便用户二次开发。 | 套 | 1 |  |
| 62 | 网络硬盘录像机 | 1.支持嵌入式Linux系统，工业级嵌入式微控制器 2.支持WEB、本地GUI界面操作 3.可接驳支持ONVIF、RTSP协议的第三方摄像机和主流品牌摄像机 4.支持IPv4、IPv6、HTTP、UPnP、NTP、SADP、SNMP、PPPoE、DNS、FTP、ONVIF（支持2.4版本）网络协议 5.支持最大16路网络视频接入，网络性能接入160Mbps，储存160Mbps，转发160Mbps 6.支持12MP/8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/1.3MP/720P IPC分辨率接入 7、 支持2×12M/4×8MP/6×5MP/8×4MP/11×3MP/16×1080P/32×720P解码，最大支持16路视频回放 8.支持VGA1/HDMI1同源输出、VGA2/HDMI2同源输出、VGA1/HDMI1和VGA2/HDMI2两组之间支持异源输出。其中HDMI1最大支持4K显示输出，VGA1/VGA2/HDMI2最大支持1080P显示输出 9.支持16个内置SATA接口，单盘容量支持10T，可配置成单盘，支持RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10等各种数据保护模式 10.支持1个外置eSATA接口，用于录像和备份 11.支持IPC复合音频1路输入，支持语音对讲2路输出，支持PC通过NVR与网络摄像机进行语音对讲 12.支持16路报警输入、6路报警输出，支持开关量输入输出模式 13.支持4个USB接口（2个前置USB2.0接口、2个后置USB3.0接口） 14.支持2个千兆以太网口，支持2个不同段IP地址的IPC设备接入，支持将双网口设置同一个IP地址，实现数据链路冗余 15.支持按时间、按事件等多种方式进行录像的检索、回放、备份，支持图片本地回放与查询； 16.支持标签自定义功能，设备支持对指定时间的录像进行标签并归档，便于后续査看 17.支持硬盘、外接USB存储设备、DVD刻录等存储方式，支持U盘，eSATA方式，DVD刻录备份方式 18.支持设备操作日志、报警日志、系统日志的记录与查询功能 19.支持断网续传功能，能对前端摄像机断网这段时间内SD卡中的录像回传到NVR 20.支持即时回放功能，在预览画面下回放指定通道的录像 21.支持预览图像与回放图像的电子放大 22.采用大华协议，可以通过鼠标控制云台转动、放大、定位等操作 23.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级，支持远程对IPC的编码配置修改等操作 24.支持远程零通道预览功能，可将接入的多路视频图像多画面显示在一路视频图像上 25.支持切片回放功能，将录像切片等分成若干段视频进行多路同时回放 26.支持盘组管理功能，实现视频录像的定向存储 27.支持鱼眼矫正功能，本地和web端在预览和回放模式下，支持对接入鱼眼视频以拼接的方式进行矫正功能 28.支持走廊模式功能，支持IPC画面旋转90°或270°，成9:16走廊模式 29.支持客户端、WEB支持客户端和IPC对讲，语音透传 30.支持网络安全基线，在线网络云升级前端IPC/NVR 31.支持预览通道拖动保存、自定义布局（双目、三目、四目枪机接入） 32.支持3+1全景相机、哈勃、天阙、守望者等多目相机配套接入 33.支持SmartIPC接入、绊线入侵、区域入侵、场景变化、移动侦测、人脸检测、物品遗留和物品搬移时，可给出报警/联动/上传，同时支持SMD、人群分布、热度图、人数统计、车牌检测（支持卡口ITC、球机）、智能跟踪球 34.支持人脸检测、人脸识别，系统将检测到的人脸与联动人脸库中的人脸图片进行匹配，当匹配相似度达到时，可给出报警提示 35.支持接入热成像相机 ，当触发 火情检测，冷点检测，热点检测，测温检测，温差检测，打电话检测，吸烟检测，烟雾检测等报警时，可联动录像、抓拍并保存图片、弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出，并按通道、时间、类型检索报警图片 36.具有4个USB接口（后面板2个USB3.0、前面板2个USB2.0） 37.最大可接入16块接口为SATA的硬盘，每个SATA口可接入最大10TB容量的硬盘，可通过eSATA接口接入外置硬盘，可外置SSD固态硬盘，可配置8个IPSAN网盘，支持对加密硬盘的适应接入 38.支持RAID误操作恢复功能，当RAID组中某块工作正常的硬盘被误拔掉之后1分钟内再插上，该硬盘能恢复到原RAID组中 39.支持热备盘功能，可指定某块硬盘为热备盘，当RAID内某一块硬盘发生故障，热备盘可自动替换故障盘进行RAID重构，支持全局热备和局部热备 | 台 | 1 |  |
| 63 | 监控专业硬盘 | 6000G；7200RPM；256MB；SATA | 块 | 5 |  |
| 64 | 200万高清红外半球摄像机 | 1.支持绊线入侵，区域入侵，快速移动，物品遗留，物品搬移，徘徊检测，人员聚集，停车检测，热度图，人脸检测，人数统计 2.采用高性能200万像素1/2.8英寸CMOS图像传感器，低照度效果好，图像清晰度高 3.最大可输出200万(1920x1080)@25fps 4.支持H.265编码，压缩比高，实现超低码流传输 5.内置红外补光灯，最大红外监控距离50米 6.支持走廊模式，宽动态，3D降噪，强光抑制，背光补偿，数字水印，适用不同监控环境 7.支持Smart H.265/H.264H智能编码，ROI区域增强，SVC自适应编码，适用不同带宽和存储环境 8.支持报警3进2出，音频1进1出，128G Micro SD卡，内置MIC 9.支持DC12V/POE供电方式 10.支持IP67，IK10防护等级 11.支持自动变焦、自动调节光圈 12.同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码流节约4/5 13.灰度等级检验不小于11级（RJ45输出） 14.照度适应范围不小于140dB 15.可设置4套场景参数，不同场景参数可按时间设置自动切换 16.可在监视画面上设置遮盖区域，区域的个数、大小、位置可设置，最多可设置8个区域 17.当网络断开后，可将录像文件存储至内置SD卡中，当网络恢复后，再将这些录像文件上传至指定存储设备中 18.具有区域聚焦、区域曝光、辅助聚焦值显示、人脸增强、场景自适应等功能 | 支 | 9 |  |
| 65 | 高保真拾音器 | 1.采用双层金属烤漆网罩设计；滑块结构的挂榫式设计； 2.采用KaBoni高级互补增强数字电容麦克风，10-150平方米内高保真、高灵敏、噪音低。 3.内置最新设计的屏蔽层； 4.采用"Triangulation"阵列技术多级动态降噪处理； 5.集成专业的自动噪音识别处理技术和AGC及DTS降噪信号微处理电路。 6.内置ALC微处理芯片控制电路； 7.内置DSP数字处理单元； 8.拾音器内置雷击保护、电源极性反接保护,ESD防护和电源保护模块。 9.超长音频信号传输技术； 10.集成ASIC前置音频放大电路，直接驱动有源音箱、硬盘录像机、耳机等等。 | 个 | 2 |  |
| 66 | 显示器 | LCD 面板类型 IPS LCD 背光类型 W-LED 系统 面板尺寸 23.6 英寸 / 59.9 厘米 有效显示区 521.28（横向）x 293.22（纵向） 宽高比 16:9 最佳分辨率 1920 x 1080，60 赫兹 响应时间（标准） 14 毫秒 亮度 250 cd/m² 对比度（标准） 1000:1 SmartContrast 20,000,000:1 像素间距 0.272 x 0.272 毫米 视角 178º（水平）/178º（垂直） @ C/R > 10 画面效果增强 SmartImage Lite 显示屏色彩 16.7 M 扫描频率 30 - 83 千赫（水平）/ 56 -75 赫兹（垂直） sRGB 是 | 台 | 1 |  |
| 67 | 交换机 | 百兆千兆混合接入交换机，16百兆电口，8千兆电口，4千兆光口，机架式 支持通过console口管理。 交换容量128Gbps，包转发率20.4Mpps 外形尺寸（长×宽×高）（mm）：440×160×43.6 运行环境温度：0℃～45℃ 电源特性：100V～240V AC，50/60Hz 功率MAX：19W 支持虚拟化技术，最大支持9台设备虚拟化 支持VLAN 支持流量控制 支持ACL 支持QOS 支持SNMP V1/V2c/V3网管 | 台 | 1 |  |
| 68 | 机架式电源 | 1.取得绿色环保认证的 1U 规格与标准19 寸机柜配套使用 ； 2.纹波小--保障摄像机视频信号输出更稳定，图像更清晰； 3.分路输出--某一分路故障不影响其它分路设备正常工作； 4.电源保护功能——具有输出滤波、过流、短路保护、单路故障指示、输出电压可调等优点，带电压显示； 5.输入电压：190-240V AC @ 50-60Hz 输出电压：12V DC 输出电流：33Amp(单路 1.38A) 输出分路：24 分路 过流保护电流：35A±5% 纹波：≤120mV 效率：≥85% 产品尺寸：483*206*44.5mm 重量：3.6kg 6.应用范围:银行弱电系统、摄像机、探测器或红外灯等设备的电源供应，及其他探测设备 | 台 | 1 |  |
| 69 | 电脑小音箱 | 国产 | 对 | 1 |  |
| 70 | 网线 | 超5类 | 米 | 200 |  |
| 71 | 电源电缆 | RVV2*1.0 | 米 | 200 |  |
| 72 | 音频线 | RVV4*0.3 | 米 | 20 |  |
| 73 | 水晶头 | 超五类 | 个 | 50 |  |
| 74 | 理线架 | 金属制品,48口 | 条 | 1 |  |
| 75 | 金属桥架 | 200*100*1.0 | 米 | 20 |  |
| 76 | PVC管 | ф25 | 米 | 100 |  |
| 77 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 78 | 动环主机 | 16路报警输入/8路报警输出/16路1080P数字视频接入/支持POE供电8路RS485接口/8路RS232接口/16块3.5寸4T硬盘储存、eSATA硬盘库/8路100M网口，1路1000M网口/数据视频叠加/报警联动/超阈值报警/前智能分析 | 台 | 1 |  |
| 79 | 温湿度传感器 | 温度测量范围-20~70℃/湿度测量范围0～100%RH/LCD屏幕显示/RS485输出 | 个 | 1 |  |
| 80 | 烟感 | 烟雾浓度0.15～0.3dB/m/报警声压≥80dB/m/开关量报警输出 | 个 | 1 |  |
| 81 | 空调控制器 | 民用空调控制器/红外学码发码/空调运行状态指示/RS485通信接口 | 个 | 1 |  |
| 82 | 入侵报警 | 探测范围12m/90°-DC9~16V-防宠等级35KG-120mm*60mm*40.6mm-（-10℃~+50℃） | 个 | 1 |  |
| 83 | 声光警号 | ABS外壳，具有一定阻燃性能 多种安装方式可选，灵活方便 超大报警音量，威慑力强 | 个 | 1 |  |
| 84 | 玻璃隔断 | 1.边框材料种类、规格:方钢框架100*50mm，镜面不锈钢1.2mm厚 2.玻璃品种、规格、颜色:双层隔音玻璃 3.含单开玻璃门:1*2.1m 4.合页、锁具等 | 项 | 1 |  |
| 85 | 监控中心防火防盗门（定制） | 防火防盗门2500*1600，甲级（需提供相应的检测报告） | 樘 | 2 |  |
| 86 | 变频多联主机 | 制冷量：20KW，制热量：22KW，耗电量（制冷：6.5KW/制热5.6KW） | 台 | 1 |  |
| 87 | 变频多联内机 | 制冷量：10KW，制热量：11.2KW， | 台 | 2 |  |
| 88 | 控制器 | 国产 | 个 | 2 |  |
| 89 | 空调铜管 | 9.52/19.05 | 米 | 60 |  |
| 90 | PVC冷凝水管 | 国产 | 米 | 60 |  |
| 91 | 内外机连接电源线 | 国产 | 米 | 300 |  |
| 92 | 信号线 | RVV4*1.0 | 米 | 200 |  |
| 93 | 单面彩钢酚醛复合风管制作安装 | 阻燃A1级，厚20mm | m² | 28 |  |
| 94 | 室内机出风口 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 95 | 室内机带滤网回风口 | 定制 | 个 | 2 |  |
| 96 | PVC-U阻燃穿线管 | 国产 | 米 | 100 |  |
| 97 | 帆布软接 | 国标 | 台 | 1 |  |
| 98 | 室内钢材、支、桥架 | 国标 | 项 | 1 |  |
| 99 | 主机安装费 | 国产 | 台 | 1 |  |
| 100 | 室内机安装费 | 国产 | 台 | 2 |  |
| 101 | 杂运费 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 102 | 开孔费 | 国产 | 项 | 1 |  |
| 103 | 点型光电感烟火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。 | 只 | 6 |  |
| 104 | 点型感温火灾探测器 | 智能型，电子编码，内置单片机。类别：A1R、BS可设定。 | 只 | 6 |  |
| 105 | 通用底座 | 适用于点型复合式感烟感温火灾探测器、点型光电感烟火灾探测器、JTW-ZCD-G3N型点型感温火灾探测器、JTG-ZW-G1型点型紫外火焰探测器。 | 只 | 12 |  |
| 106 | 火灾声光警报器 | 电子编码，启动后发出强烈的声光警号，蜂鸣器检线功能。 | 套 | 4 |  |
| 107 | 气体灭火控制器/火灾报警控制器 | 壁挂式，可实现1个防区的火灾报警和气体灭火控制，最大容量70点。可适用于各种火灾探测器、手动火灾报警按钮、紧急启/停按钮、声光警报器、气体释放警报器、手自动转换开关以及输出模块等编码设备，具有火灾探测和气体灭火控制功能，含备电。 | 台 | 1 |  |
| 108 | 气体释放警报器 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，2线制。 | 只 | 4 |  |
| 109 | 输入输出模块 | 定制(与气体灭火控制器配套使用)。 | 只 | 2 |  |
| 110 | 紧急启停按钮 | 电子编码，与气体灭火控制器配套使用，启动和停动共占一个编码点，按钮可提供输出无源常开触点信号，可直接控制声光警报器等设备。 | 只 | 4 |  |
| 111 | 柜式七氟丙烷灭火装置 | 监控中心设备间 | 套 | 2 |  |
| 112 | 七氟丙烷（药剂） | 国产 | KG | 258 |  |
| 113 | 泄压口 | 墙体开孔尺寸：405*405 | 台 | 2 |  |
| 114 | 双绞阻燃铜芯线 | 国产 | 卷 | 6 |  |
| 115 | 辅材 | 国产 | 批 | 1 |  |
| 116 | 人工 | 国产 | 人 | 10 |  |
| / |  |  |  |  |  |

2.评分表

评分标准（兼评委打分表）

| 项目名称： 项目编号： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评标地点：贵州阳光产权交易所有限公司四楼 |  |  |  |  |  |
| 投标人名称 评分项及评分标准 |  |  |  | 供应商1 |
| 价格分 （35分） | 价格分采用最低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标总价价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×35 |  | 0-35分 |  |
| 技 术 分 38分 | 技术参数及相关要求（25分） | 竞标产品技术参数及功能满足或优于技术参数和功能的得基本分25分；带“▲”号技术参数负偏离的每项减5分，不带▲号项的技术参数要求，一项不满足扣1分，扣完为止；投标人技术参数响应情况有漏项的，此项得0分。 注：带“▲”号的，投标人需按要求提供公安部有效检测报告复印件、加盖厂商鲜章的参数确认函。 | 0-25分 |  |
|  | 项目实施方案综合评分（8分） | 实施方案对描述完整、有效，实施范围及目标清晰，项目管理目标明确、制度健全，职责清晰。进度计划清晰，里程碑划分明确，满足进度要求。 - 1.方案完整合理、可行得8分； - 2.方案较完整较合理得7-4分， - 3.基本可行得 3-1分； - 4.方案不完整、无可行性的得0分 | 0-8分 |  |
|  | 售后服务方案（5分） | - 售后服务方案应包含但不限于：维修网点分布情况简介、上门服务方案、应急措施方案、备品备件及易损件配备方案等。 - 1.售后服务方案合理，措施可行（5-3分） - 2.售后服务方案较合理，措施基本可行（3-2分） - 3.售后服务方案不合理，措施难以实施（0-2分） | 0-5分 |  |
| 商 务 分 27分 | 投标人综合实力（6分） | - 具备《电子与智能化工程专业承包》贰级及以上资质的得 1 分； - 具有《ITSS信息技术运行维护标准》叁级及以上的得 1分； - 3.具备《信息安全服务资质认证证书》、《环境管理体系认证证书》、《质量管理体系认证证书》、《职业健康管理体系认证证书》，以上体系认证证书每提供一项得1分，全部提供得4分。 (提供以上认证证书复印件并加盖投标人公章；不提供不得分)。 | 0-6分 |  |
|  | 拟投入本项目的人员资历（4分） | - 项目经理具备ITSS证书的得1分，具备安防系统集成项目经理(高级)证书或者具备高级信息系统管理师的得1分，满分2分； - 技术负责人具备项目管理专业人士资格认证证书（PMP）得1分,具备注册信息安全人员（CISP）证书得 1 分，满分2分； （以上人员需提供证书复印件并加盖公章，及2022年1月至今任一月社保缴费证明，提供不全不得分。） | 0-4分 |  |
|  | 投标产品厂家认证证明（4分） | - 为了保证产品软件成熟稳定可靠，显示屏生产厂家达到CMMI成熟度3级及以上的，得1分； - 显示屏生产厂家服务能力符合国家标准《商品售后服务评价体系》GB/T27922-2011，且能力达到五星级的，得1分； - 投标产品制造厂商提供企业管理标准化体系认证，AAAAA级得1分，AAAA级得0.5分，不提供不得分。 4.提供ITSS信息技术服务运行维护标准认证证书得1分，不提供不得分。（提供以上证明文件复印件并加盖投标人及厂商鲜章；不提供不得分） | 0-4分 |  |
|  | 业绩（10分） | 供应商提供2019年1月1日至今的业绩合同的证明材料，合同金额且大于200万元，每提供一个得2分，最高得10分。（注：提供合同关键页复印件，至少包括首页、合同金额、内容、签字盖章页） | 0-10分 |  |
|  | 本地化服务（3分） | 供应商在本地具有售后服务机构或承诺中标后在本地设立售后办事机构得3分。（提证明材料或承诺函） | 0-3分 |  |
| 得分 |  |  | 100分 |  |

3.价格分的计算

价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求的前提下，最低有效投标报价作为评标基准价，其价格分为满分。其余投标人价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）×35