附件4

每年新建候车廊的建设要求及基本功能

- 一、建设要求

- （一）根据候车廊所处实际场地环境（原则上不得低于重建前的广告牌数量），以满足公交候车功能为主，因地制宜建设方案模式；

- 1.“2+1”型站台，构成2块大广告牌+1块公交线路牌+2个座椅。

- 2.“3+1”型站台，构成3块大广告牌+1块公交线路牌+3个座椅。

- 3.“3+2”型站台，构成3块大广告牌+2块公交线路牌+3个座椅。

- 4.“4+2”型站台，构成4块大广告牌+2块公交线路牌+4个座椅。

- 广告牌尺寸：3.5M×1.5m（长×宽）；公交线路牌尺寸：不低于1M×1.5m（长×宽）原则上设置在候车廊中间，文字尺寸不小于10m*10m。

备注：候车廊基础结构稳定性等需经设计单位出具施工图，方可施工。

（二）建设材料及要求

1.公交候车廊立柱：立柱材质：304不锈钢板。

- 2.公交候车廊顶棚：顶棚材质：304不锈钢板。

- 3.公交候车廊广告牌及公交线路牌。

- （1）采用灯箱广告面设计：灯箱箱体采用亚克力板。

（2）灯箱外框，采用304不锈钢板。

4.公交候车廊座凳：采用304不锈钢制作，或钢材为支架+木板表面制作。

- 二、基本功能：

- 公交信息指示、遮阳避雨场所、休息空间、城市广告展示。